建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：沁县鑫润泉加油站建设项目
建设单位（盖章）：沁县鑫润泉加油站
编制日期：2026年4月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	沁县鑫润泉加油站建设项目

	项目代码
	2505-140430-89-01-710795

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	长治市沁县定昌镇青屯村南580m处

	地理坐标
	（E112度42分11.658秒，N36度42分19.04秒）

	国民经济

行业类别
	F5265 机动车燃油零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业—119 加油、加气站

	建设性质
	□新建（迁建）

√改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	沁县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2505-140430-89-01-710795

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	√否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、“三线一单”符合性分析

本项目位于长治市沁县定昌镇青屯村南580m处，根据山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（晋政发【2020】26号），结合山西省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告、长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告，本项目所在地属于重点管控单元。

①与生态保护红线的符合性分析

本项目位于长治市沁县定昌镇青屯村南580m处，占地类型为国有建设用地，用途为批发零售用地，本项目不在段柳乡集中供水水源地范围内，本项目厂界距离段柳乡集中供水水源地保护区边界1.5km。本项目所在区域不属于国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区域，不属于水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等重点生态功能区，不属于水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等生态敏感/脆弱区。因此，本项目不处于生态保护红线划定的上述区域之中。
◆与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）符合性分析
结合《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》内容，本项目厂址所在区域属“重点管控单元”。

1）“通知”中与本项目有关的相关要求描述

全市范围内按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分。

优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。

重点管控单元：主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。

一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

重点管控单元准入清单：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。
本项目位于长治市沁县定昌镇青屯村南580m处，占地类型为国有建设用地，用途为批发零售用地。选址在沁县国土空间总体规划范围内，位于城市中心城区范围内。大气污染物可达标排放；餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排；洗车用水部分循环使用，合理利用，提升了资源利用效率；本项目占地范围内野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草，项目建设完毕后，进厂道路两边以及部分站区范围内绿化，可一定程度改善所在区域生态环境，降低碳的排放，项目车间封闭，地面硬化，使用高效环保设备，降低了污染物的排放，符合国家、省、市相关产业准入总量控制、排放标准等管理规定，不会加重本地生态环境压力。符合“通知”要求。

②与环境质量底线的符合性分析

略。

③与资源利用上线的符合性分析

生产过程中主要消耗能源为水、电清洁能源，而且本区资源丰富、容易得到，用水利用站区现有供水系统；供水、供电均可满足使用，其新增量在区域可承受范围内，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不存在资源缺失；油品采购自本地市场，充分利用现有资源，不存在资源开发利用上线限制。

④与环境准入负面清单的符合性分析

◆与长治市相关生态环境准入的符合性分析

表1.1-1本项目与长治市生态环境总体准入清单的符合性分析

管控类别

管控要求

本项目建设内容
符合性
空间布局约束

1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划,满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评(2021)45号)要求依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量。

3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备,单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平,依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

4.对纳入生态保护红线的区域,原则上按照禁止开发区域进行管理,严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

5,在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。

6,严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边,不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的,应当限期搬迁。

7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。

8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的,应当严格执行产能置换,符合区域、行业规划环评规定
1.本项目属于加油站改建项目，不属于重污染项目，不属于“两高”项目。
2.本项目不属于两高行业，污染物不需要进行区域削减。

3.本项目不属于两高行业。

4.本项目不在生态保护红线范围内。

5.本项目不在禁养区。

6.本项目属于加油站改建项目。本项目距离最近村庄580m，不属于新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等项目。
7.本项目属于加油站改建项目，不会对周围土壤环境产生不利影响。
8.本项目不属于新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃项目。

符合

污染物排放管控

1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。

3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。

4,焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。

5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。

6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。

7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。
1.本项目污染物排放总量严格执行“十四五”相关目标指标。

2.本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。

3.本项目不属于火电、炼钢行业用。

4.本项目不属于焦化、水泥行业。
5.本项目执行建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。

6.项目不涉及上述物料，油品进场均由专业运输单位负责。

7.本项目施工期采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。

8.本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等行业。
符合
环境风险防控

1,企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。

2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。

3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。

4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
1.建设单位在履行环评手续后即开始编制突发环境事件应急预案。建立突发环境事件应对工作机制。
2.本项目不涉及上述物料。

3.本项目运营期危废委托有资质单位进行处理。

4.本项目不涉及农药的使用。
符合
资源利用效率

水资源利用
1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。

3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。

4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。

5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。
1.本项目严格落实“十四五”相关目标指标

2.项目位于辛安泉域范围内，不在重点保护区范围内，距离重点保护区西北角38.3km。

3.本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。

4.本项目未突破水资源利用上线。

5.项目不涉及开发利用辛安泉域水资源。
符合
能源利用
1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。

2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点,推广应用先进工艺和低碳技术,提高能效,有效控制工业领域温室气体排放。
1.本项目不涉及开发利用辛安泉域水资源，未突破水资源利用上线。本项目占地类型为国有建设用地，用途为批发零售用地，未突破土地资源利用上线。本项目运营阶段不涉及能源的消耗，未突破能源利用上线。

2.本项目不属于煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业。
符合

土地资源利用
1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.严格耕地和城镇建设用地总量控制,确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制,落实“增存挂钩”制度,持续加大批而未供和闲置土地处置力度,推进盘活存量建设用地,进一步提高土地利用效率。

3.提高矿产资源开发保护水平,落实资源价格形成机制,加快发展固废综合利用产业,提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类,加快构建废旧物资循环利用体系,推进“无废城市”建设。

4.(疑似)污染地块再开发利用,必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影|响的,未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的,不得纳入用地程序。
1.本项目占地类型为国有建设用地，用途为批发零售用地，未突破土地资源利用上线。

2本项目属于加油站改建项目，不侵占耕地农田，合理利用土地。

3.本项目不涉及污染地块再开发。
符合

◆与长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果中生态环境准入的符合性分析

表1.1-2本项目与“管控动态更新成果”的符合性分析
管控类别

管控要求

本项目建设内容
符合性
/

环境管控单元编码：ZH14043020001
环境管控单元名称：沁县浊漳西源段柳控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元

管控单元分类：重点管控单元

/
空间布局约束

1.执行山西省、重点区域(汾渭平原)、空间布局的准入要求。
1.本项目属于加油站改建项目，执行山西省、长治市的空间布局准入要求。

符合

污染物排放管控

1.执行山西省、重点区域(汾渭平原)的污染物排放控制要求。2.严禁在河道内开展清洗机械车辆、油桶等可能污染水体的作业，禁止在湖库内使用加油船，严控石油类物质漏酒，严禁在河道内放牧、倾倒畜含粪污、生活垃圾、工业固废等。3.对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、泉域重点保护区、自然保护地、生态保护红线、永久基本农田及其他需要特殊保护区域内设置的入河排污口，由县区政府依法采取责令拆除、责令关闭等措施坚决取缔。4.对工矿企业雨洪排口、城镇污水处理厂进水管网溢流口实行精准管理，加装在线视频监控系统，实施实时监控。
1.本项目污染物排放执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。

2.本项目开展不涉及河道内区域。

3.本项目不设置入河排污口。

4.本项目不设置雨水排放口，站区雨水经站区雨水管网收集后排至站外雨水管网。
符合
环境风险防控

1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。
1.建设单位在履行环评手续后即开始编制突发环境事件应急预案。建立突发环境事件应对工作机制。
符合
资源利用效率
1.开展河道水环境综合治理，持续加强污水资源化利用，提高工业企业等再生水回用率，到2023年，城市再生水利用率平均达到40%以上。
1.本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排，可做到部分废水回用。
符合
[image: image1.png]Ly(7)




[image: image18.png]



表1.1-3本项目与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析
管控类别

管控要求

本项目建设内容
符合性
空间布局约束

1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。

2.漳泽湖生态保护与修复区域,严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目,以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。
距离本项目最近的地表水体为东南侧245m处的浊漳西源。本项目不属于焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和本项目不建设危险化学品仓储设施。

2.距离本项目最近的地表水体为东南侧245m处的浊漳西源。不属于新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目,以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。
符合

污染物排放管控
1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。

3,加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。
1.本项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.厂址不在浊漳河源头区域，本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。

3.本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。
符合

环境风险防控
加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保璋机制。
本项目不涉及。
符合

资源利用效率
1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损,推进海绵城市建设,加强中水资源利用。

3.加强用水效率控制红线管理,全面推进节水型社会建设,通过节水改造、价格调节等措施,促进城乡节约用水。
1.本项目不涉及水资源的利用，未突破水资源利用上线。

2.本项目不涉及水资源的利用，不违背海绵城市建设。

3.本项目不涉及水资源的利用。
符合

表1.1-4本项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析
管控类别

管控要求

本项目建设内容
符合性
空间布局约束

1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程,新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。

2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。

3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目：禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、类便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。

4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
1.本项目在辛安泉域范围内，不在辛安泉域重点保护区范围内，距离重点保护区西北侧38.3km，本项目厂界距离段柳乡集中供水水源地保护区边界2.58km，不在灰岩裸露区范围内，因此本项目位于辛安泉域准保护区范围内。

2.本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。
3.本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。
4.本项目不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
符合

污染物排放管控
1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物：重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。

2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物：禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。

3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械：禁止利用未经净化的污水灌溉农田。

4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水：禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田：禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。
1.本项目所占土地不属于泉域的重点保护区，本项目不涉及利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。

2.本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。

3.本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。

4.本项目位于辛安泉域准保护区范围内，本项目无废水外排。
符合

环境风险防控
泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。
本项目不属于石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场类的项目，不涉及报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。
符合

资源利用效率
1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水：重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。

2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水：经批准取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意：严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可：对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。
1.本项目所占区域不属于泉域的重点保护区。

2.本项目不涉及。
符合

◆与《产业结构调整指导目录（2024年本）的符合性分析
本项目属于加油站改建项目，油品采购自本地市场。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2024年本）中的相关规定，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。长治市行政审批服务管理局于2025年5月15日出具了《长治市行政审批服务管理局关于对沁县鑫润泉加油站改<扩>建加油站进行规划确认的批复》（长审管批[2025]172号），项目已进行了行业规划确认；沁县行政审批服务管理局于2025年5月21日对该项目进行了备案（备案号：2505-140430-89-01-710795）。因此，本项目符合国家产业政策。
综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。

二、其他符合性分析

1、辛安泉域

辛安泉位于山西省长治市东北部潞城、平顺、黎城三县交界的浊漳河谷地段，自西流至北耽车长达16km的河床冲积层和两岸底部基岩与冲积层接触带，有泉点170多处(故为泉群)，主要有西流泉、南流泉、王曲泉和辛安泉等，出露标高为615~643m，其中大于0.1m3/s的泉有13处，辛安村以下有实会泉、东梳泉等，出露标高为600~615m。根据观测资料，泉群流量多年平均（1956年~1996年）为11.90m3/s，最大为16.21m3/s，最小为9.00m3/s，泉水以集中（7股大泉枯季流量达4.829m3/s）和分散排泄，动态稳定，属非全排型上升溢流泉。

泉域东为太行山复背斜，西为太岳山，中部为长治盆地或沁水向斜（煤田），山区高程为1100~1500m，最高山峰为北天池（2097m），盆地高程为700~950m。

泉域属温暖带半干旱大陆性气候，多年平均气温9.4℃。多年平均降水量为569.6mm，多集中在6~9月份，约占全年降水量70%。

泉域内主要河流为浊漳河，上游有南、西、北三大支流，在襄垣小皎村汇流后，自北向南流至辛安村折向东流，横穿太行山流向河北平原属卫河水系。

1）泉域边界

据已有勘探研究成果，泉域西部以地表分水岭构成汇水边界（即浊漳河和沁河分水岭），南部以地表分水岭与延河、三姑泉域为界（北部色头水位标高644.17m，韩店为658.12m，南部高平为644.17m），构成沁河与漳河分水岭，北部以武乡青草堙水位最高为1028.75m，与娘子关泉域分界。东部大部分为老地层阻水边界，平顺西安里虹梯关一线，为闪长岩岩墙组成边界，东北部黎城盆地下湾村附近水位标高为660m（以东响堂铺水位标高为550.87m，以西黎城盆地水位标高为648.95m），构成地下水分水岭。

泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。

2）泉域重点保护区

重点保护区包括泉群出露带，文王山地垒渗漏带。

a.泉群出露带：北起黎城县南赵店桥、申家山断裂渗漏段，以浊漳河为轴线（包括河谷两岸地带），盐河谷下游至平顺北耽车，长约20km，西起山西化肥厂排污渠道，两侧各200m至辛安桥下河道，面积为48km2。

b.文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m沿浊漳河南源主河道两侧各500m，下游至五阳与浊漳河西源汇合处，面积为18km2，两处合计为66km2。

辛安泉域范围及本项目场区位置图见附图。本项目在辛安泉域范围内，不在辛安泉域重点保护区范围内，距离重点保护区西北侧38.3km，项目所在地距离最近的乡镇水源地为段柳乡乡镇集中供水水源地，项目距离该水源地1.5km，不在灰岩裸露区范围内，不会对泉域产生负面影响。

2、与《山西省汾河保护条例》、《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》符合性分析
表1.1-5  项目符合性分析一览表
名称

要求

本项目建设内容
符合性
《山西省汾河保护条例》
第四十八条：汾河流域县级以上人民政府应当在汾河干流河道管理范围以外不小于一百米，支流不小于五十米划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，提高汾河流域河流自净能力。
本项目距离东南侧浊漳西源245m，项目不在生态功能保护线范围内。
符合
《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》
第二节促进“水质好起来”：，在汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其他支流堤外30米范围内植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。
3、与《山西省重点行业VOCS治理要点一览表(2023版)》符合性分析
表1.1-6  与“治理要点”符合性分析一览表

环节

控制要求

本项目建设内容
符合性
加油站

卸油

应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。
采用密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置。
符合
卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀(或密封式快速接头)和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。
本项目安装密封式快速接头和帽盖。

符合
卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。
通过液位仪确认储油罐的空容量(以防止跑、冒油事故发生)后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后再开启罐车卸油阀。

符合
卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。
卸油完毕，经确认油品卸净后先关闭阀门接接卸卸油管。

符合
埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。
地下油罐设置带有高液位报警功能的液位仪。
符合
应采用符合设计规范相关规定的溢油控制措施。
地下油罐设置带有高液位报警功能的液位仪和卸油防溢阀。

符合
地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油。
地下油罐设置带有高液位报警功能的液位仪。

符合
油气泄露浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式，设备零部件等实现达标排放。
油气回收系统密闭点位更换密封圈、密封方式，设备零部件等。

符合
加油

加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。

加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。

符合
加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

加油软管配备拉断截止阀。

符合
对气液比超标的加油枪应查找原因，通过更换集气罩、加油枪或真空泵零部件、调节回气阀等方式保持油气回收系统达标运行。

建立了完善的预警制度，值班人员应及时对气液比超标的加油枪应查找原因。

符合
4、与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相符性分析
对照《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）的要求，结合项目设计、建设和运行情况，对照卸油、储油、加油油气控制措施和油气处理装置与标准要求的相符性，具体见下表。

表1.1-7  与“排放标准”符合性分析一览表

控制单元
控制要求

本项目建设内容
符合性
卸油
应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm.

采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm.

符合
卸油和油气回收接口应安装公称直径为 100mm 的截流阀(或密封式快速接头)和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措漑组但接口尺寸不符的可采用变径连接。

采取卸油油气排放控制措施。

符合
连接软管应采用公称直径为100mm 的密封式快速接头与卸油车连接。

连接软管采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。

符合
所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。

所有油气管线排放口设有压力阀门，阀门保持常开状态。

符合
连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，管线公称直径不小于 50 mm。
连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度大于 1%，管线公称直径大于 50 mm。
符合
卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。

卸油时保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。

符合
卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。

卸油后先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。

符合
储油
所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。

油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下均保持密闭。按要求设置二次油气回收系统、三次油气回收系统。

符合
采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。

要求设置二次油气回收系统，采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，应无油气泄漏。

符合
埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

符合
应采用符合 GB 50156 相关规定的溢油控制措施。油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。

项目油罐设有高液位报警装置，安装位置便于工作人员觉察,油料达到油罐容量 90%时，可触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，可自动停止油料继续进罐。

符合
加油
加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。
加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。

符合
油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。

油气回收管线坡向油罐，坡度不小于 1%。

符合
加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

加油软软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油。

符合
当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的 20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容GB 18352.6 要求的轻型车 ORVR系统。

油气回收系统、在线监测系统兼容 GB 18352.6 要求的轻型车ORVR 系统。

符合
新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10L汽油并检测液阻。

项目在油气管线覆土、地面硬化施工之前，向管线内注入10L 汽油并检测液阻。

符合
在线监测系统

在线监测系统应能够监测每条加油ㄎ婚枪气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输，具备预警、警告功能。

项目设有在线监测系统，在线监测系统能够监测每条加油枪气液比和油气回收系统压力，具备至少储存1年数据、远距离传输，具备预警、警告功能。

符合

在线监控系统可在卸油口附近、加油机内/外(加油区)、人工量油井、油气处理装置排放口等处安装浓度传感器监测油气泄漏浓度。

项目在线监控系统在卸油口附近、加油机内/外(加油区)、人工量油井等处安装浓度传感器监测油气泄漏浓度。环评要求设置油气处理装置，并在油气处理装置排放口处安装浓度传感器监测油气泄漏浓度。

符合

在线监测系统可在卸油区附近、人工量油井、加油区等重点区域安装视频监测用高清摄像头，连续对卸油操作、手工量油、加油操作等进行视频录像并存储。可整合利用加油站现有视频设备，视频资料应保持3个月以上以备生态环境部门监督检查，并预留接入到环保管理平台的条件。

项目在线监测系统在卸油区附近、人工量油井、加油区等重点区域安装视频监测用高清摄像头，连续对卸油操作、手工量油、加油操作等进行视频录像并存储。可整合利用加油站现有视频设备，视频资料保持3 个月以上以备生态环境部门监督检查，并预留接入到环保管理平台的条件。

符合

在线监测系统应能监测油气处理装置进出口的压力、油气温度(冷凝法)、实时运行情况和运行时间等。

要求设置油气处理装置，且在线监测系统需能监测油气处理装置进出口的压力、油气温度(冷凝法)、实时运行情况和运行时间等。

符合

油气处理装置

油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在 0-50Pa，或根据加油站情况自行调整。

要求项目设置油气处理装置油气处理装置启动运行的压力感应值设在+150Pa，停止运行的压力感应值设在 0-50Pa。

符合

油气处理装置排气口距地平面高度不应小于 4m，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于 1%。

要求项目设置油气处理装置，油气处理装置排气口距地平面高度不小于 4m，排气口设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不小于 1%。

符合

油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。

要求项目设置油气处理装置，油气处理装置在卸油期间保持正常运行状态。

符合

5、本项目与沁县国土空间总体规划（2021－2035年）符合性分析
略。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目背景
沁县鑫润泉加油站位于长治市沁县定昌镇青屯村南580m处（紧邻208国道），成立于2015年，为国道208配套服务设施。

2025年5月15日，长治市行政审批服务管理局于出具了《长治市行政审批服务管理局关于对沁县鑫润泉加油站改<扩>建加油站进行规划确认的批复》（长审管批[2025]172号）。经审核，沁县鑫润泉加油站在原址上改<扩>建加油站项目符合加油站行业发展规划要求，同意规划确认；企业已办理土地证，不动产权证书编号为晋（2025）沁县不动产权第0012786号，占地类型为国有建设用地，用途为批发零售用地；为城市建成区范围内的区域；故依《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“五十、社会事业与服务业一119、加油、加气站-城市建成区、新建、扩建加油站，涉及环境敏感区的”，本项目属于改扩建项目，应编制环境影响报告表。

项目站区现有工程实际总占地面积2333m2（不含罩棚投影面积），占地类型为国有建设用地，用途为批发零售用地，现由于208国道用地红线外扩，现有加油站项目需要改建，故而建设单位开展了本次改建工程。改建地址仍位于自有建设用地范围内，不新增用地，项目改建后项目总占地面积调整为1832.04m2。
2.2建设内容

项目名称：沁县鑫润泉加油站建设项目
建设性质：改建
建设单位：沁县鑫润泉加油站
建设地点：长治市沁县定昌镇青屯村南580m处
建设规模：预计年销售汽油1000t/a（其中92#汽油900t/a，95#汽油100t/a），销售柴油200t/a。

对现有工程中地埋式储油罐、加油罩棚、加油岛、站房、危废贮存点全部拆除，平整场地后，在规划范围内开展改建工程，主要建设内容为一个加油区（包含一座柱围合面积138m2的加油罩棚（投影面积512m2）、六个30m3地埋式双层储油罐、三座加油岛）、一座站房（占地面积296m2）、一座洗车房（110m2），同时配套建设工辅及环保设施。
主要经营汽油、柴油，双枪加油机6台；加油站有6个卧式埋地油罐，其中汽油储罐4个，一个单罐容积为30m3，柴油储罐2个，一个单罐容积为30m3；加油站储罐容积合计为150m3（柴油储罐容积折半计入油罐总容积），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第3.0.3条加油站等级划分，属于二级加油站。
本项目建设内容见表2.2-1。


	建设内容
	表2.2-1  改建工程与现有工程衔接关系

名称

项目

现有工程（已建设验收）
衔接关系
改建工程
改建后工程
主体工程

加油区
加油岛
6座，宽均为1.3m；6台单枪加油机
全部拆除；占地范围内新建
3座，宽均为2m；3台4枪加油机
3座，宽均为2m；3台4枪加油机
加油罩棚
437.5m2（按投影面积的 1/2 计）；采用四点支撑焊接空心球网架结构、刷耐火材料保护层。屋面采用0.6mm 厚彩色钢板，角钢格构式焊接钢柱，柱下采用钢筋混凝土独立柱基，由预埋螺栓与钢柱连接。立柱为格构式角钢结构
全部拆除；占地范围内新建
512m2（按投影面积的计）、柱围合面积138m2；采用四点支撑焊接空心球网架结构、刷耐火材料保护层。屋面采用0.6mm 厚彩色钢板，角钢格构式焊接钢柱，柱下采用钢筋混凝土独立柱基，由预埋螺栓与钢柱连接。立柱为格构式角钢结构，，高10m
512m2（按投影面积的计）、柱围合面积138m2；采用四点支撑焊接空心球网架结构、刷耐火材料保护层。屋面采用0.6mm 厚彩色钢板，角钢格构式焊接钢柱，柱下采用钢筋混凝土独立柱基，由预埋螺栓与钢柱连接。立柱为格构式角钢结构，高10m
储运工程
加油区
埋地油罐
位于加油罩棚区域地下，6座30m3埋地储油罐（防渗罐池内埋放，共6个隔池）。2座汽油罐（双层），4座柴油罐（双层）；各储罐全部为S/F内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式
全部拆除；占地范围内新建
位于加油罩棚区域地下，6座30m3埋地储油罐（防渗罐池内埋放，共6个隔池）。4座汽油罐（双层），2座柴油罐（双层）；各储罐全部为S/F内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式
位于加油罩棚区域地下，6座30m3埋地储油罐（防渗罐池内埋放，共6个隔池）。4座汽油罐（双层），2座柴油罐（双层）；各储罐全部为S/F内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式
辅助

工程
站房
建设面积340m2框架结构；设有营业厅、控制室、配电室、值班室、储藏室、发电间等
全部拆除；占地范围内新建
建设面积296m2框架结构；2F，设有营业厅、控制室、配电室、值班室、储藏室、发电间等
建设面积296m2框架结构；2F，设有营业厅、控制室、配电室、值班室、储藏室、发电间等
洗车房
//
新增
建筑面积110m2，共设1台自动洗车机用于车辆清洗
建筑面积110m2，共设1台自动洗车机用于车辆清洗
危废暂存点
站内2m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处置
全部拆除；占地范围内新建
站内5m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处置
站内5m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处置
消防设施、设备
设有手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙等
保留利旧，不变
设有手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙等
设有手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙等
公用工程

供电

由尧山变电站提供，自备一台移动式汽油发电机

保留利旧，不变
//

由尧山变电站提供，自备一台柴油发电机
给水

由青屯村引自来水至站区内
保留利旧，不变
//

由青屯村引自来水至站区内
采暖

加油区不采暖，站房内采用空调
保留利旧，不变
//

加油区不采暖，站房内采用空调
排水
雨水散排出站外，生活污水就地泼洒抑尘
全部拆除；占地范围内新建
本项目不设置雨水排放口，站区雨水经站区雨水管网收集后排至站外雨水管网；改建工程不新增劳动定员；生活污水包括餐饮废水、职工用水、司乘人员用水；餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥
本项目不设置雨水排放口，站区雨水经站区雨水管网收集后排至站外雨水管网；生活污水包括餐饮废水、职工用水、司乘人员用水；餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥
环保工程
废气

卸油过程
设置一次油气回收系统，通过液位仪确认储油罐的空容量(以防止跑、冒油事故发生)后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀，油气通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐
全部拆除；占地范围内新建
设置一次油气回收系统，通过液位仪确认储油罐的空容量(以防止跑、冒油事故发生)后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀，油气通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐
设置一次油气回收系统，通过液位仪确认储油罐的空容量(以防止跑、冒油事故发生)后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀，油气通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐
储油过程
设置三次油气回收系统(位于加油罩棚下方)，采用冷凝法油气回收技术，油罐小呼吸产生的油气经油气处理装置处理后由1根4m高排气筒排放（1#）
全部拆除；占地范围内新建
设置三次油气回收系统(位于加油罩棚下方)，采用冷凝法油气回收技术，油罐小呼吸产生的油气经油气处理装置处理后经由罩棚顶部3m高排气筒排放（1#）
设置三次油气回收系统(位于加油罩棚下方)，采用冷凝法油气回收技术，油罐小呼吸产生的油气经油气处理装置处理后经由罩棚顶部3m高排气筒排放（1#）
加油过程
设置二次油气回收系统，包括油气回收真空泵、油气回收油枪、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备，油气回收后进入汽油储罐
全部拆除；占地范围内新建
设置二次油气回收系统，包括油气回收真空泵、油气回收油枪、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备，油气回收后进入汽油储罐
设置二次油气回收系统，包括油气回收真空泵、油气回收油枪、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备，油气回收后进入汽油储罐
汽车尾气
站区较为开阔，空气流动良好，有利于汽车尾气的扩散，因此对周围环境影响较小
全部拆除；占地范围内新建

站区较为开阔，空气流动良好，有利于汽车尾气的扩散，因此对周围环境影响较小
站区较为开阔，空气流动良好，有利于汽车尾气的扩散，因此对周围环境影响较小
食堂油烟
一个灶头，油烟由家用抽油烟机处理后排放
全部拆除；占地范围内新建
一个灶头，油烟由1套油烟净化装置处理后经竖井（2#）至屋顶高空排放
一个灶头，油烟由1套油烟净化装置处理后经竖井（2#）至屋顶高空排放
发电机尾气
移动式汽油发电机（功率为17kW）；尾气经燃烧后排放
利旧
//
移动式汽油发电机（功率为17kW）；尾气经燃烧后排放
洗车废水
//
新增
生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排

生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排

生活污水
生活污水就地泼洒抑尘
全部拆除；占地范围内新建；细化了生活污水种类，调整了去向
改建工程不新增劳动定员；生活污水包括餐饮废水、职工用水、司乘人员用水；餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥
生活污水包括餐饮废水、职工用水、司乘人员用水；餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥
初期雨水
雨水散排出站外
全部拆除；占地范围内新建
本项目不设置雨水排放口，站区雨水经站区雨水管网收集后排至站外雨水管网
本项目不设置雨水排放口，站区雨水经站区雨水管网收集后排至站外雨水管网
固废

清罐油渣
储油罐、输送管道每3年清洗一次，委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理，加油站内不储存
全部拆除；占地范围内新建
储油罐、输送管道每3年清洗一次，委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理，加油站内不储存
储油罐、输送管道每3年清洗一次，委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理，加油站内不储存
废矿物油
集中收集至1座2m2的危废贮存点，送有资质单位处理
全部拆除；占地范围内新建，新识别危废种类
集中收集至1座5m2的危废贮存点，送有资质单位处理
集中收集至1座5m2的危废贮存点，送有资质单位处理
废活性炭
废棉纱手套
废矿物油桶
//
废消防沙
//
生活垃圾
站区内设置封闭垃圾箱，由环卫部门统一处理
全部拆除；占地范围内新建

站区内设置封闭垃圾箱，由环卫部门统一处理
站区内设置封闭垃圾箱，由环卫部门统一处理
噪声
采用低噪声设备、基础减震等
全部拆除；占地范围内新建
对各产噪设备采减振基础、隔振基础、风机类设备采用柔性连接方式等减振、消声和隔声措施

对各产噪设备采减振基础、隔振基础、风机类设备采用柔性连接方式等减振、消声和隔声措施
控制车辆行驶速度、站区内禁止鸣笛，并加强管理
全部拆除；占地范围内新建
控制车辆行驶速度、站区内禁止鸣笛，并加强管理

控制车辆行驶速度、站区内禁止鸣笛，并加强管理。
其他
绿化区域230m3，站区东南角建设一座地下水跟踪监测井
依托
//
绿化区域230m3，站区东南角建设一座地下水跟踪监测井
2.3主要生产设备
表2.3-1   主要生产设备改建前后一览表

工段
序号

现有工程
技改后工程
备注

设备名称

备注
单位

数量

设备名称

设备规格型号

单位

数量

加油区
1

汽油储罐
单罐容积均为 30m3，SF型双层埋地
台

2
汽油储罐
单罐容积均为 30m3，SF型双层埋地
台
4
拆除；新建
2

柴油储罐
0#柴罐油，单罐容积均为 30m3，SF型双层埋地
台

4
柴油储罐
0#柴罐油，单罐容积均为 30m3，SF型双层埋地
台
2

拆除；新建
3

加油机
电脑税控、单枪
台
6
加油机
电脑税控、四枪
台
3
拆除；新建
4

静电接地检测仪
油罐区
台

1

静电接地检测仪
油罐区
台
1

拆除；新建
5

通气管
油罐区
个
6
通气管
油罐区
个
1

拆除；新建
6
阻火器
通气管

个
2
阻火器
通气管
个
1

拆除；新建
7
汽油发电机
17kw

台

1
柴油发电机
100kw
台
1
拆除；新建
8
一级油气回收系统
卸油
套
1
一级油气回收系统
卸油
套
1
拆除；新建
9
二级油气回收系统
加油
套
6
二级油气回收系统
加油
套
3
拆除；新建
10
三级油气回收系统
存储
套
1
三级油气回收系统
存储；YKJX-10A
套
1
拆除；新建
11
密闭卸油口
/
个
1
密闭卸油口
/
个
1
拆除；新建
12
阻火器型机械呼吸阀
/
个
3
阻火器型机械呼吸阀
/
个
3
拆除；新建
13
5kg手提式干粉灭火器
手提式
具
30
5kg手提式干粉灭火器
手提式
具
30
拆除；新建
14
35kg推车式干粉灭火器
推车式
具
2
35kg推车式干粉灭火器
推车式
具
2
拆除；新建
15
二氧化碳灭火器
手提式
具
4
二氧化碳灭火器
手提式
具
4
拆除；新建
16
消防斧
/
把
1
消防斧
/
把
1
拆除；新建
17
安全警示标志标识
/
处
3
安全警示标志标识
/
处
7
拆除；新建
18
液位仪
/
套
1
液位仪
/
套
1
拆除；新建
19
阻火器
/
个
2
阻火器
/
个
2
拆除；新建
20
/
/
/
/
储罐警示器
/
套
6
新增



	建设内容
	2.4销售产品方案
本项目产品方案见表2.4-1。

表2.4-1  产品方案表

序号

名称

预计年销售规模

备注

1

92#汽油

1000t/a

年销售规模为企业提供的预计年销售规模

2

95#汽油

3

柴油

200t/a

2.5职工定员及工作制度

本项目劳动定员为8人。年工作360d，每天工作8h。本次改建工程不新增劳动定员。
2.6站区平面布置图

2.6.1布置原则

①满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等规定的防火安全间距要求，站内区域功能分明，布置紧凑，节约用地。②满足工艺流程要求，功能分区明确，管线布置顺畅、简捷，物流、车流、人流进出站方便。③满足消防、环保要求，考虑绿化用地，注意美化站区，创造一个良好的生产环境。

2.6.2布置方案

加油站按功能分区，划分为加油区、站房。

加油区位于站区南侧，由3座加油岛、3台四枪加油机、6个埋地油罐和加油罩棚组成。油罐采用地下直埋式布置在加油罩棚下的砖砌承重罐池内；站房位于站区北部，设有办公室、柴油发电机房、营业厅、卫生间、危废贮存点等，建筑层数为2层等。

总平面布局做到了既合理实用又充分利用了土地，整个建筑群体造型和谐统一，管理经营方便。
具体平面布置见附图。
2.6.3符合性分析

①站内平面布置

本项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中加油站平面布置相关要求的符合性分析如下：

表2.6-1    加油站平面布置符合性

标准要求

项目情况

符合性

车辆入口和出口应分开设置。

本项目入口和出口分开设置。

符合

汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m。

本项目汽车加油车道或停车位，单车道或单车停车位宽度大于4m。

符合

站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。

本项目站内的道路转弯半径不小于9m。

符合

站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。

本项目站内停车位为平坡。

符合

作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。

本项目作业区内的停车场和道路路面均为水泥硬化。

符合

作业区与辅助服务区之间应有界线标识。

本项目作业区与辅助服务区之间设有界线标识。

符合

因此，本项目加油站总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的有关规定。

②汽油、柴油工艺设备与站外建(构)筑物的防火距离

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，加油站的汽油、柴油工艺设备与站外建(构)筑物的防火距离，不应小于下表规定：

表2.6-2     汽油/柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)
站外建(构)筑物

埋地油罐(二级站)

加油机、通气管管口、油气回收处理装置

站内汽油设备

站内柴油设备

站内汽油设备

站内柴油设备

重要公共建筑物

35

25

35

25

明火地点或散发火花地点

17.5

12.5

12.5

10

民用建筑物保护类别

一类保护物

14

6

11

6

二类保护物

11

6

8.5

6

三类保护物

8.5

6

7.3

6

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5

12.5

12.5

9.0

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

11.5

9

10.5

9

室外变配电站

15.5

12.5

12.5

12.5

铁路、地上城市轨道交通

15.5

15

15.5

15

城市道路

快速路、主干路、高速公路、一级二级公路

5.5

3

5

3

次干路、支路、三级四级公路

5

3

5

3

架空通信线

5

5

5

架空电

力线路

无绝缘层

1.0H，且≥6.5m

0.75H，且≥6.5m

6.5

有绝缘层

0.75H，且≥5m

0.5H，且≥5m

5

本项目中涉及到的项目有以下几项：

表2.6-3    加油站与站外建(构)筑物的安全间距符合性(m)
站外建(构)筑物

站内汽油设备

柴油设备

埋地汽油罐

加油机、通气管管口、油气回收处理装置

埋地柴油罐

加油机、通气管管口、油气回收处理装置

规范

设计

规范

设计

规范

设计

规范

设计

西南侧G208(一级公路)

5.5

5.5
5

8
3

5
3

9.5

根据上表可知，本项目加油站工艺设备与站外建、构筑物距离均满足相应的防火距离要求。

③站内设施的防火间距

表2.6-4    站内设施之间的防火距离(m)

设施名称

汽油罐

柴油罐

汽油罐通气管管口

柴油罐通气管管口

油品卸车点

加油机

标准

设

计

标准

设计

标准

设计

标准

设计

标准

设计

标准

设计

汽油罐

0.6

10

0.5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

柴油罐

0.5

8.7

0.5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

汽油罐通气管管口

-

-

-

-

-

-

-

-

3

15.1

-

-

柴油罐通气管管口

-

-

-

-

-

-

-

-

2

15.1

-

-

油品卸车点

-

-

-

-

3

15.1

2

15.1

-

-

-

加油机

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

站房

4

10.3

3

8.7

4

15.1

3.5

15.1

5

24.5

5

8.2

站区围墙

2

23.5

2

28.5

2

24.4

2

29.4

-

-

-

-

根据上表可知，本项目站内设施之间满足相应的安全距离要求。

综上所述，本项目平面布置、加油站工艺设备与项目周围建(构)筑物的防火间距，均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中的相关要求。
2.7主要油品销售量
2.7.1加油站主要油品销售量

本项目汽油、柴油就近从中国石化、中国石油及社会油库进油，统一罐车配送，均为无醇汽油。原辅材料、名称、年用量见表2.7-1。

表2.7-1     主要原辅材料统计表
序号

名称

来源

年用量(t/a)

最大储量(t)

备注

1

92#汽油

就近从中国石化、中国石油及社会油库进油

1000

81
3个，30m3/个

装填系数0.9

2

95#汽油

27

1个，30m3/个

3

柴油

200
54
2个，30m3/个

4
R22制冷剂

/
1kg
/
委托油气回收系统安装单位负责巡检，更换，更换的废物暂存于危废间内，委托有资质的单位进行回收处理
5
活性炭

/
5kg
/
2.7.2理化性分析

项目涉及原料理化性能及危险物性见下表：

表2.7-2   汽油的理化性能及危险特性

标识

中文名：汽油

英文名：gasoline；petrol

分子式：

分子量：

CAS号：8006-61-9

危规号：31001

理化性质

性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

熔点(℃)：＜-60

沸点(℃)：40～200

相对密度(水＝1)：0.70～0.79

临界温度(℃)：

临界压力(MPa)：

相对密度(空气＝1)：3.5

燃烧热(KJ/mol)：

最小点火能(mJ)：

饱和蒸汽压(Pa)：

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

闪点(℃)：-50

聚合危害：不聚合

爆炸下限(％)：1.3

稳定性：稳定

爆炸上限(％)：6.0

最大爆炸压力(MPa)：

引燃温度(℃)：415～530

禁忌物：强氧化剂

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

毒性

LD5067000mg/kg(小鼠经口)；

LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入)。

对人体危害

侵入途径：吸入、食入，经皮肤吸收。

健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、放射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性神经病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

急救

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

防护

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防苯耐油手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

贮运

包装标志：7UN编号：1203包装分类：Ⅰ

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。

储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆跺不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要注意轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

表2.7-3    柴油的理化性能及危险特性

标识

中文名：柴油

英文名：Dieseloil；Dieselfuel

分子式：

分子量：

CAS号：

危规号：

理化性质

性状：稍有粘性的棕色液体。

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。

熔点(℃)：-18

沸点(℃)：282-338

相对密度(水=1)：0.87-0.9

临界温度(℃)：

临界压力(MPa)：

相对密度(空气=1)：3.38

燃烧热(KJ/mol)：

最小点火能(mJ)：

饱和蒸汽压(KPa)：0.67(25℃，纯品)

燃烧爆炸危险性

燃烧性：不燃

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

闪点(℃)：55

聚合危害：不聚合

爆炸下限(％)：

稳定性：稳定

爆炸上限(％)：

最大爆炸压力(MPa)：

引燃温度(℃)：257

禁忌物：强氧化剂、卤素。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

对人体危害

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

急救

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

防护

工程防护：密闭操作，注意通风。

个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。经济事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用可活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

贮运

包装标志：UN编号：包装分类：

储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

2.8公用工程

2.8.1现有工程给排水：

给水水源：由青屯村引自来水至站区内，能满足本项目正常生产、生活需要。

项目用水主要为职工生活用水、道路酒水、绿化用水及场地冲洗水。加油站日设营业员8名，有住宿和厨房，按人均用水量50L/d，则员工生活用水量约0.40m3/d；年营业360天计,年生活用水量约144m3；绿化用水量为0.69m3/d，道路洒水为0.75m3/d。则本项目合计用水量为采暖期1.05m3/d，非采暖期1.74m3/d。站区区建早厕，由当地农民定期清掏。
排水：日排放生活污水约0.32m3/d，即115.2t/a。站内排放的污水主要为员工的洗漱用水，量少，不能形成径流，可就地泼酒，抑尘。雨水散排入208国道侧的排水渠内。

2.8.2改建工程（后）给排水：
本次改建工程（后）细化了给排水相关内容，具体给排水情况如下：
①生活用水

1）职工用水

本项目职工劳动定员8人，有住宿和厨房，职工生活用水参照《山西省用水定额第4部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021）--“农村集中式供水”，用水量按90L/人·d计，则本项目职工生活用水量为0.72m3/d（259.2m3/a）。
2）餐饮用水
据建设单位提供，食堂营业面积约为8m2。参照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），餐饮用水量采用“表8 餐饮业用水定额”中“正餐服务（≤500m2）”的先进值，餐饮用水按6m3/m2（经营面积）·a计，则餐饮用水量约为0.13m3/d（48m3/a）。

3）司乘人员用水

参考同类型企业，加油站站区客流量按100人·次/d计，约20%客流量进行用水，每人每天用水按照5L计算，则司乘人员用水量为0.1m3/d(36.5m3/a)。
②生产用水
1）洗车用水

本项目洗车用水循环使用，参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》(DB141049.3-2021)，081轿车（自动洗车）清洗水用量 24L/辆·次，类比同类型行业，本项目年清洗车辆25000辆，则洗车用水量为1.67m3/d（60m3/a），车辆轮胎和车身清洗水进入沉淀池沉淀后回用，循环水池容积为50m3。清洗水损耗量按30%计算，车辆轮胎和身清洗水补水量为0.5m3/d。
③其他用水
1）绿化用水
站区绿化面积约为230m2，绿化洒水按3L/m2·次，1次/d计，绿化用水量为0.69m3/d。
2）道路用水

站区道路面积约为500m2，道路洒水按0.75L/m2·次，2次/d计，则年道路洒水量为0.75m3/d（270m3/a）。
排水：
站区实行雨污分流，本项目不设置雨水排放口，站区雨水经站区雨水管网收集后排至站外雨水管网。

职工污水排放量按照用水量的80%计，即为0.576m3/d；餐饮废水量按用水量的80%计，即为0.11m3/d；司乘人员废水量按用水量的80%计，即为0.08m3/d。总计生活污水量为0.766m3/d。生活污水包括餐饮废水、职工用水、司乘人员用水；餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥。
生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。

表2.8-1改建（后）用水量及废水产生量一览表

用水类型

用水量指标

用水单位

新鲜用水量（m3/d）

废水产生量（m3/d）

生活用水
职工用水

90L/人·d
8人

0.72
0.576
餐饮用水

6m3/m2
8m2
0.13
0.11
司乘人员用水

5L·人·次
20人
0.1
0.08
生产用水

洗车用水
24L/辆·次

70辆
0.5
--
其他
道路用水
0.15L/m2·次

500m2
0.75
--
绿化用水（非采暖期）
3L/m2·次

230m2
0.69
总计

--

2.89
0.766
[image: image19.png]L P B

xorm 11 dorm 1
i — g | s ewing | mns | 7emn
lzmﬁm l
T "t
BT | Pk AR
' B GBS Ws BEK S BB No

HEE SR




图2.8-1本项目改建（后）水平衡图（m3/d）

2.8.3供电

由尧山变电站提供，自备一台移动式汽油发电机。
2.8.4供暖

加油区不采暖，站房内采用空调。

	工艺流程和产排污环节
	2.9改建工艺流程及产排污环节

2.9.1运营期工艺流程及产排污环节

图2.9-1运营期工艺过程及产污环节示意图

本项目采用常规的自吸式工艺流程。

本项目的油罐均在做了防腐防渗处理的钢筋砼池内（用抗渗混凝土【P6及以上等级】，现场浇筑一个完全封闭的池子，池壁和池底厚度通常不小于250mm），埋于地下，罐底设砂垫层，罐体就位后，四周及上部用细沙或干净的软土回填，分层夯实【每层不超过300mm】，池上部采用抗渗混凝土封顶，再用原土回填至地面标高。
装载有成品油的罐车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式储油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺，通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油管内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油。每个加油枪设单独管线加油。具体卸油、加油工序简述如下：

（1）卸油工序
油品由汽车油槽车运入本站，采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通后采用自流密闭方式卸油。此过程设有一次油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到油罐车内，油蒸汽基本不外排。
（2）加油
加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设油气回收装置，即二次油气回收装置。

加油过程中，由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油蒸汽产生；同时，气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油蒸汽产生，此过程设有三次油气回收装置。

（3）洗车工艺流程
本项目对外来汽车冲洗之后进行擦拭最后试车，交车。此工序有洗车废水产生。
（4）油气回收系统介绍
加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）和油气排放处理装置（即三次油气回收）组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。
①一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）
一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。
该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。
②二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）
二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。
该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。
③三次油气回收阶段（即油气排放处理装置）
三次油气回收系统是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置。
该阶段油气回收实现过程：在油气回收系统尾气处理装置安装一台冷凝设备，储油罐内压力升高到设定的感应压力上限（一般设定为+150Pa），尾气处理装置自动开始运行，采取低温低压的方式分离高浓度油气，排出清洁空气，当系统内压力降低到设定的感应压力下限（一般设定为-150Pa），装置自动停止运行并进入待机状态，周而复始、循环往复完成装置的油气处理、排放过程。通过加油站三次油气回收治理，可大量减少可挥发性有机物的排放，还可提高加油站的安全性。

三次油气回收系统回收工艺为：冷凝+活性炭吸附，处理能力为：30m3/h，制冷剂：R22。

项目所用制冷剂R22是氟利昂家族的一员，属于氢氯氟烃类。R22也是烷烃的卤代物，学名二氟一氯甲烷，标准蒸发温度约为-41℃，凝固温度约为-160℃，冷凝压力同氨相似，单位容积标准制冷量约为454kcal/m3、目前R22被广泛应用于-40～-60℃的双级压缩或空调制冷系统中。本项目制冷剂根据项目设施运行要求，定期添加少量的R22可满足设备运行要求。

活性炭为吸附有机废气的设施，每半年由建设单位进行巡检，若达到设计要求时，由设备建设单位进行更换，产生的废活炭纳入加油站危废处理系统进行暂存，委托有资质的单位进行处理。经了解，每年更换的废活性炭约为5kg/a。
（4）通气管口设置
储油罐设通气管6个，位于罩棚上方，通气管离地高度10米。


2.9.2运营期污染影响因素分析
（1）大气污染物

1）G1：卸油过程大呼吸排放的非甲烷总烃；
2）G2：储油过程小呼吸排放的非甲烷总烃；

3）G3：机动车加油过程损失排放的非甲烷总烃；

4）G4：机动车尾气；

5）G5：食堂油烟；
6）G6：备用发电机运行时产生的废气。

（2）水污染物

1）W1：职工污水；

2）W2：餐饮废水；

3）W3：司乘人员用水；
4）W4：洗车用水。

（3）固体废物

1）S1：储油罐及输油管道定期清洗产生的油渣；

2）S2：油品跑冒滴漏、设备保养维修产生的含油废棉纱手套、废矿物油、废矿物油桶、废消防沙；

3）S3：三次油气回收系统(活性炭吸附装置)产生的废活性炭；

4）S4：生活垃圾。
（4）噪声

本项目噪声源主要为加油机、机动车辆、汽油发电机等设备。

	与项目有关的原有环境污染问题
	沁县鑫润泉加油站位于长治市沁县定昌镇青屯村南580m处（紧邻208国道），成立于2015年，为国道208配套服务设施。

项目站区实际总占地面积2333m2（不含罩棚投影面积），占地类型为国有建设用地，用途为批发零售用地，现由于208国道用地红线外扩，现有加油站项目需要改建，改建地址仍位于自有建设用地范围内，不新增用地，改建后项目总占地面积调整为1832.04m2，对现有工程中地埋式储油罐、加油罩棚、加油岛、站房、危废贮存点全部拆除，平整场地后，在规划范围内开展改建工程。
2.10现有工程环保工程及手续履行情况
2015年5月，受加油站委托，山西天益蓝环境科技有限公司编制完成了《沁县鑫润泉加油站新建项目环境影响报告表》。

2015年12月25日，沁县环境保护局以沁环函[2015]65号文对《沁县鑫润泉加油站新建项目环境影响报告表》进行了批复。设置了一次二次油气回收装置。
2017年11月17日，建设单位申领了建设项目环境影响登记表。对其已批复的油气回收装置以及双层储罐进行了更换改造。
2018年1月18日，建设单位组织对沁县鑫润泉加油站新建项目进行了竣工环境保护验收（含一次、二次油气回收装置）。验收后于2020年底完成了三次油气回收装置的建设。
2022年10月20日，企业申领了固定污染源排污登记回执，登记编号：91140430078317892W002Z，有效期：2020年03月19日至2025年03月18日。
2.11现有工程建设内容

表2-8  现有工程建设内容表

名称

项目

现有工程（已建设验收）
备注
主体工程

加油区
加油岛
6座，宽均为1.3m；6台单枪加油机
全部拆除
加油罩棚
437.5m2（按投影面积的 1/2 计）；采用四点支撑焊接空心球网架结构、刷耐火材料保护层。屋面采用0.6mm 厚彩色钢板，角钢格构式焊接钢柱，柱下采用钢筋混凝土独立柱基，由预埋螺栓与钢柱连接。立柱为格构式角钢结构
全部拆除

储运工程
加油区
埋地油罐
位于加油罩棚区域地下，6座30m3埋地储油罐（防渗罐池内埋放，共6个隔池）。2座汽油罐（双层），4座柴油罐（双层）；各储罐全部为S/F内钢外玻璃纤维增强塑料双层卧式
全部拆除
辅助

工程
站房
建设面积340m2框架结构；设有营业厅、控制室、配电室、值班室、储藏室、发电间等
全部拆除
危废暂存点
站内2m2危废贮存点暂存，定期委托有资质单位处置
全部拆除
消防设施、设备
设有手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙等
保留

公用工程

供电

由尧山变电站提供，自备一台移动式汽油发电机

保留
给水

由青屯村引自来水至站区内
保留
采暖

加油区不采暖，站房内采用空调
保留
排水
雨水散排出站外，生活污水就地泼洒抑尘
全部拆除

环保工程
废气

卸油过程
设置一次油气回收系统，通过液位仪确认储油罐的空容量(以防止跑、冒油事故发生)后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀，油气通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐
全部拆除
储油过程
设置三次油气回收系统(位于加油罩棚下方)，采用冷凝法油气回收技术，油罐小呼吸产生的油气经油气处理装置处理后由1根4m高排气筒排放（1#）
全部拆除
加油过程
设置二次油气回收系统，包括油气回收真空泵、油气回收油枪、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备，油气回收后进入汽油储罐
全部拆除
汽车尾气
站区较为开阔，空气流动良好，有利于汽车尾气的扩散，因此对周围环境影响较小
全部拆除

食堂油烟
一个灶头，油烟由家用抽油烟机处理后排放
全部拆除

发电机尾气
移动式汽油发电机（功率为17kW）仅供站房内使用，停电时不加油；尾气经燃烧后排放
保留

生活污水
生活污水就地泼洒抑尘
全部拆除
初期雨水
雨水散排出站外
全部拆除
固废

清罐油渣
储油罐、输送管道每3年清洗一次，委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理，加油站内不储存
全部拆除
废矿物油
集中收集至1座2m2的危废贮存点，送有资质单位处理
全部拆除
废活性炭
废棉纱手套
生活垃圾
站区内设置封闭垃圾箱，由环卫部门统一处理
全部拆除

噪声
采用低噪声设备、基础减震等
全部拆除
控制车辆行驶速度、站区内禁止鸣笛，并加强管理
全部拆除
其他
绿化区域230m3，站区东南角建设一座地下水跟踪监测井
保留
2.12现有工程各类污染物排放情况
略。
4、总量
依据现有环评报告染物核算情况，现有工程VOCs排放量为0.321t/a，未进行总量核定。
5、现有工程固废处置情况
表2.12-2固体废物种类、综合利用或处置方案（t/a）

固体废物名称

产生量（t/a）

综合利用或处置方式

利用量（t/a）
处置量（t/a）
生活垃圾（SW61厨余垃圾，900-002-61）
1.44
生活垃圾集中收集后环卫部门统一处置
1.44
/

清罐油渣（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-219-08）
0.67
储油罐、输送管道每3年清洗一次，委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理，加油站内不储存

0.67
/
废矿物油（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-219-08）
0.05
集中收集至1座2m2的危废贮存点，台账记录完好，送长治市嘉鸿科贸有限公司处理
0.05
/
废活性炭（HW49其他废物，900-039-49）

5kg/a

5kg/a
/
废棉纱手套（HW49其他废物，900-041-49）
0.01
0.01
/
2.13现有工程存在的环境问题及“以新带老”整改措施

本项目依托的现有站区不存在关停搬迁过程中偷排、偷倒、不规范拆迁等行为，符合《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发【2014】66号）中相关要求，现有站区的现状可满足本项目的建设。此外，本次评价要求，建设单位在建设过程中必须严格落实施相关要求，不得因为违规操作及建设过程对区域环境造成影响。

根据现场勘查，改建区域堆存较多建筑垃圾，杂草较多，地面未完全平整，依托地下水跟踪监测井未设置标识牌，未按照相关要求进行排污季度以及年度监测，缺失监测因子，危废识别缺失。

表2.13-1  以新带老方案
序号
现有工程存在问题
本次“以新带老”要求
整改截止时间
1

改建区域堆存较多建筑垃圾，杂草较多，地面未完全平整
及时清理
2026.12
2
依托地下水跟踪监测井未设置标识牌

尽快设置标识牌，并落实好日常管理工作
2026.12
3
未按照相关要求进行排污季度以及年度监测；地下水跟踪监测缺失污染因子甲基叔丁基醚
落实日常季度以及年度监测要求，并及时填写执行报告；完善地下水跟踪监测要求
2026.12
4
未识别废矿物油桶、废消防沙等危废
本次改建一并纳入危废管理，并做好日常台账记录
2026.12
环评要求尽快整改，确保项目场地在开工建设期间无遗留环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	略。

	环境

保护

目标
	3.7环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目占地范围内无生态环境保护目标。
表3.5-1   主要环境保护对象

类别

保护对象

方位

距离(m)

坐标

保护级别及要求

地表水
浊漳西源
E
245
E112.706975889°

N36.704926772°

《地表水环境质量标准》（GB33838-2002）III类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	3.8废气

加油站油气处理装置油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中相关排放限值：油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3，油气浓度无组织排放限值为4.0mg/m3。油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中表2规定的最小剩余压力限值。

表3.8-1  污染物排放标准
类别

污染物

排放限值

标准名称

油气排放浓度

1小时平均浓度值

≤25g/m3
《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)

排放高度
/
≥4m
液阻压力
氮气流量18min/L
40Pa
液阻压力
氮气流量28min/L
90Pa
液阻压力

氮气流量38min/L
155Pa
气液比
/
1.0~1.2
厂界无组织排放限值

非甲烷总烃

监控点处1小时平均浓度值

4.0mg/m3
加油站站区内非甲烷总烃无组织排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值。具体限值见下表：
表3.8-2  表A.1特别排放限值
污染物

特别排放限值

限制含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃

6mg/m3
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值
本项目食堂油烟参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型灶头标准，具体限值见下表：

表3.8-3  饮食业油烟排放标准（试行）
规模
最高允许排放浓度（mg/m3）
净化设施最低去除效率（%）
小型
2.0
60
3.9废水

本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。

3.10噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4a类标准，标准值见表3.10-1、表3.10-2。

表3.10-1《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）
时段

昼间

夜间

噪声限值

70

55

表3.10-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
类别

昼间

夜间

备注

2

60
50
厂界东侧
4a
70
55
厂界其余侧
3.11固体废物

本项目一般固体废物的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2023）中标准限值要求。

	总量

控制

指标
	根据山西省环境保护厅“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”（晋环发[2023]1号）文件要求，新增排放主要污染物是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物，以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目属于制造业项目，根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。现有工程未对挥发性有机物进行重量核定，本次改建工程拟对现有工程相关废气排放设施拆除后改建，故改建工程对全厂排污进行总量核定，需申请总量项目为VOCs。

表3-6项目污染物排放总量控制指标表
污染物

改建前

排放量

本次改建
排放量

以新带老

削减量

改建后全厂
排放量

本项目申请量
VOCS
0.321t/a
0.005t/a
0.321t/a
0.005t/a
0.005t/a
2026年4月1日，长治市生态环境局沁县分局下发了《长治市生态环境局沁县分局关于沁县鑫润泉加油站建设项日污染物排放总量的核定意见》（沁环函【2026]1号），函中核定本项目挥发性有机物0.005吨/年。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	对现有工程中地埋式储油罐、加油罩棚、加油岛、站房、危废贮存点全部拆除，平整场地后，在规划范围内开展改建工程，主要建设内容为一个加油区（包含一座柱围合面积138m2的加油罩棚（投影面积512m2）、六个30m3地埋式双层储油罐、三座加油岛）、一座站房（占地面积296m2）、一座洗车房（110m2），同时配套建设工辅及环保设施。

拆除工程
设施断电及排空：在拆除前，先对加油机及油罐进行断电操作。

油料清空与清洗：彻底排空油罐内的残油，确保无漏油及其他危险物质，进行蒸汽蒸煮或其他方式清洗，彻底清除罐壁油垢和油气。
气体检测与惰化：强制通风后，使用气体检测仪持续监测，确保罐内可燃气体、有毒气体和氧气浓度全部达到安全作业标准。必要时注入惰性气体（如氮气）进行置换。
罐体拆除与处置：

开孔与最终检测：在罐体预定位置开孔，再次进行气体检测，确认安全后方可进入下一步。

管线与附件拆除：切割拆除所有连接管线、人孔盖、量油器等附件。

罐体吊装移除：使用吊车将油罐整体吊出基坑。吊装过程中需有专人指挥，确保平稳，防止碰撞。
（6）残渣与废物处理：罐内清理出的油泥、含油废水等，必须作为危险废物委托有资质的单位收集处置。严禁随意倾倒。

（7）外围结构破除与清除：

混凝土基础破除：使用液压锤等机械，破碎并移除油罐底部的混凝土承台或罐池侧壁。

防渗层清除：小心地挖掘并移除铺设于罐池底部和侧壁的HDPE防渗膜或其他防渗材料。

（8）废弃物分类处置

被油品污染的混凝土碎块、防渗材料，必须作为危险废物，委托有资质的单位进行安全处置。未受污染的土石方，可按一般建筑垃圾处理。

（9）事后处理与验收

对暴露的原始土壤面进行网格化取样检测，科学评估污染状况(此步骤必须在清除所有外围结构后进行)。

若土壤检测合格，使用清洁土分层回填夯实。若土壤被污染，则必须进行土壤修复(如置换、淋洗等)，直至验收合格后方可回填。

大气污染防治措施

针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场周边要设置统一围挡，高度不低于2m；施工场地必须设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等；

G、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛散；

H、施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、拌石灰土等。

若当地无商品混凝土时，项目施工需配套建设混凝土搅拌站时，须另行环境影响评价工作，混凝土搅拌站不在本次评价范围之内。

（2）车辆机械燃油废气和运输扬尘措施

A、施工场地内道路必须全部硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。

C、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

D、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；维修车间地面冲洗废水和洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

E、施工期对机械设备和运输车辆加强养护，合理降低使用次数，提高机械使用效率。

（3）非道路移动机械影响分析
①使用高效节能环保型柴油动力机组和优质燃油，定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护。对柴油动力机组燃烧烟气排气筒设置也采取相应的环保措施，如排气筒的排放口朝向远离人群处并增加水平烟气通道，使得污染物尽快落入地面，减少空气中污染物的浓度。施工期柴油发电机排气烟度满足《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》中相关要求，其余污染物需满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第四阶段排放限值要求，符合《非道路移动机械污染防治技术政策》（2018）以及相应附件相关要求。

②鼓励使用清洁能源车辆运输，采用柴油车辆运输必须使用国V以上标准车辆，新购柴油车辆必须为车VI标准的车辆，国III和国IV标准的柴油车辆必须实施改造，加装尿素装置，OBD车载自动诊断系统和颗粒物捕集器等尾气治理装置。站场内必须使用国III及以上标准的工程机械，国I标准的工程机械全部清退，国II标准的机械必须实施改造，加装尿素装置，OBD车载自动诊断系统和颗粒物捕集器等尾气治理装置。

施工期间，确保建筑工地做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

水污染防治措施
本项目施工期废水主要为设备冲洗水、施工人员的生活污水。

施工人员生活排水所含污染物主要为COD、BOD及SS等，但产生量较少。施工人员生活污水为盥洗废水，水质简单，可在站区泼洒抑尘。施工人员食堂的餐饮污水要设置隔油、隔渣池，合格的隔油、隔渣池能去除大部分浮油和较大的悬浮物，减少了动植物油污染物的排放量。餐饮污水经隔油、隔渣池处理后与上述生活污水一同泼洒抑尘。
施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机技冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后排放。凡在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。

通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境以及附近的水源地等地下水保护区域产生影响很小。

固体废物防治措施
固体废物污染环境防治，坚持减量化、资源化、无害化和污染担责的原则。

建设固体废物贮存、利用和处置设施，应当符合国家环境保护有关标准；产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。

3、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定向县（市、区）生态环境主管部门申报危险废物的种类、数量、主要成分及含量、贮存、利用、处置等信息，并依法及时公开，主动接受社会监督。

4、不得将工业固体废物交由不具备相关资格和能力的单位贮存、运输、利用和处置。
本项目施工期产生固废主要为清理现场的建筑垃圾、施工产生的施工垃圾、施工人员的生活垃圾。

清理现场产生的可回收建筑垃圾外售废品回收公司，不可回收建筑垃圾运送至政府指定地点进行消纳。

施工垃圾主要为原料、设备包装废弃物。由废品收购站统一收购处理。

施工生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。

通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。
声环境防治措施
施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

环评建议采取如下措施：

（1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护；

（2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小；

（3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声；

（4）严格控制施工时间，评价建议场地晚上22：00至次日凌晨6：00禁止施工。

在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。

环境管理简要分析

项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受沁县环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及沁县环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1废气
本项目改建工程运营期大气污染物主要为G1：卸油过程大呼吸排放的非甲烷总烃；G2：储油过程小呼吸排放的非甲烷总烃；G3：机动车加油过程损失排放的非甲烷总烃；G4：机动车尾气；G5：食堂油烟；G6：备用发电机运行时产生的废气。
G1：卸油过程大呼吸排放的非甲烷总烃；G2：储油过程小呼吸排放的非甲烷总烃；G3：机动车加油过程损失排放的非甲烷总烃

本项目对大气环境的污染主要来自卸油、油品储存、加油作业等污染环节造成油品以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。

按照《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)，加油站汽油系统需配套安装油气回收设施；对于加油站柴油系统安装油气回收设施，标准中未做要求，故本项目不对柴油系统安装油气回收设施。本项目油品为无醇汽油，不涉及甲醇的排放。
①卸油过程挥发

加油站收卸油作业时，罐内油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力升高，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，即“大呼吸”。依据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)，卸油过程中汽油损耗率为0.2%，柴油损耗率为0.05%。

项目建成后，年销售汽油1000t/a，销售柴油200t/a。据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ1118-2020)及相关标准及类比同类型项目，挥发汽油气中非甲烷总烃含量≥95%，按照95%考虑，挥发柴油气中非甲烷总烃含量按照100%考虑。汽油储罐大呼吸非甲烷总烃产生量为1.9t/a，柴油储罐大呼吸非甲烷总烃产生量为0.1t/a。

防治措施：

本项目汽油卸油设置1套一次油气回收系统。卸油油气回收系统原理：油罐车卸下一定数量的油品，需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过油气回收工艺管道重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。

卸油时使用软管将油罐车卸油管路同油罐密闭连接，同时将油罐平衡收集油气的软管与油罐车油气管路密闭连接。卸油过程中产生的油气通过密闭软管经油罐车油气管路回收直接进入卸油车的储存罐，由油罐车运回油库处理。此过程中油气回收管路完全密闭，废油气回收效率达95%。

因此，汽油储罐大呼吸非甲烷总烃排放量为1.9×(1-95%)≈0.1t/a，柴油储罐大呼吸非甲烷总烃排放量为0.1t/a。

②储油过程挥发

储油罐在静置时，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，使得罐内逸出的油气通过呼吸阀排入大气，即所谓的“小呼吸”。

根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)，加油站油品的贮存损耗率见表4.1-1。

表4.1-1  油品的贮存损失率  单位：%
地区

立式金属罐

隐蔽罐、浮顶罐

汽油

其他油

不分油品、季节

春冬季

夏秋季

不分季节

A类

0.11

0.21

0.01

0.01

B类

0.05

0.12

C类

0.03

0.09

备注

A类地区：江西、福建、广东、海南、云南、四川、湖南、贵州和广西

B类地区：河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、甘肃、宁夏、北京、天津、上海

C类地区：辽宁、吉林、黑龙江、青海、内蒙古、新疆、西藏

本项目储油罐为隐蔽罐，油品贮存损失率为0.01%，项目年贮存汽油1000t/a、柴油200t/a，则汽油小呼吸非甲烷总烃产生量为0.095t/a，柴油小呼吸非甲烷总烃产生量为0.02t/a。

防治措施：

本项目设置1套三次油气回收系统，采用冷凝法油气回收技术，对储油罐内呼出的油气进行处理，回收效率为95%。且项目油罐采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，罐底设砂垫层，保持了油罐的恒温，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

汽油储罐小呼吸的油气经油气处理装置处理后由罩棚顶部3m高排气筒排放（1#），罩棚高度10m。因此，汽油储罐小呼吸非甲烷总烃排放量为0.095×(1-95%)≈0.005t/a，柴油储罐小呼吸非甲烷总烃排放量为0.02t/a。

汽油相对密度(水=1)0.70～0.79t/m3，本项目取0.75t/m3，项目营运后汽油年通过量为1000t/a÷0.75t/m³=1333.33m3/a，排放浓度：0.005t/a÷1333.33m3/a×106=3.75g/m3。因此，本项目汽油储罐小呼吸非甲烷总烃排放浓度为3.75g/m3，可满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3的要求。由罩棚顶部3m高排气筒排放（1#），罩棚高度10m。满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中处理装置排放口距地平面高度≥4m的要求。

③加油过程挥发

加油站在向汽车等用油设备加油过程中，油品通过加油枪进入汽车油箱，油箱内的饱和油气被液体置换外溢到大气中。根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)，加油过程中汽油损耗率为0.29%，柴油损耗率为0.08%。项目建成后，预计年销售汽油1000t/a，销售柴油200t/a。则汽车加油机加油时非甲烷总烃产生量为2.755t/a，柴油加油机加油时非甲烷总烃产生量为0.16t/a。

防治措施：

本项目设置1套二次油气回收系统，二次油气回收系统(油气回收加油枪)主要由枪体、进油通道、主阀、控制阀、回流阀、出油管和手柄组件组成。油气回收加油枪的原理为：一般来说，油气回收加油枪在出油管上置有油气回收孔以及与其相通的油气回收通道，它是油气回收通道。通过枪体上所制的油气回收通道与油气回收管连通，并在出油管后端部设置闷盖，在其加油过程中，闷盖封在油箱口，因而油气回收加油枪可将在加油过程中产生的油气在真空辅助作用下，通过油气回收通道及油气回收管线回到地下油罐，防止油气散发到大气中造成环境污染、人身危害、安全隐患和资源浪费。

要达到这个效果，汽油与油气相互交换比例，气液比A/L(A指加油时在汽车油箱口收集的油气量，L指加油机从地下油罐抽取给用户汽车的加油量)需接近于1：1。在理论上就是在加油时，每发1L汽油，油罐液位下降产生的空间，同时由油气回收枪回收相当于1L体积的油气，送回油罐内填补该空间而达到压力平衡。回收的饱和油气补入油罐可以减少油罐内汽油的挥发。

二次油气回收系统回收效率95%，因此，汽油枪加油过程非甲烷总烃排放量为2.755×(1-95%)=0.138t/a，柴油枪加油过程非甲烷总烃排放量为0.16t/a。

本项目油气产排情况见表4.1-2。

表4.1-2    项目非甲烷总烃产排情况一览表

油品种类

活动过程

通过量(t/a)

损耗量(%)

非甲烷总烃产生量(t/a)

防治措施

非甲烷总烃排放量(t/a)

汽油

卸油过程

1000
0.2

1.9
一次油气回收系统，回收效率95%

0.1
储油过程

0.01

0.095
三次油气回收系统，回收效率95%；油气后经油气处理装置处理后经由罩棚顶部3m高排气筒排放(1#)

0.005
加油过程

0.29

2.755
二次油气回收系统，回收效率95%

0.138
柴油

卸油过程

200
0.05

0.1
-

0.1
储油过程

0.01

0.02
-

0.02
加油过程

0.08

0.16
-

0.16
有组织合计

0.005
无组织合计

0.523
加油站加油、卸油和储存汽油过程中产生的油气，主要以非甲烷总烃为主,本次环评采用非甲烷总烃作为油气排放控制指标。因此，本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.005t/a，无组织排放量为0.523t/a。加油站油气处理装置油气排放可满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中相关排放限值：油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3，油气浓度无组织排放限值为4.0mg/m3。油气回收系统密闭性压力检测值可满足应大于等于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中表2规定的最小剩余压力限值。加油站站区内非甲烷总烃无组织排放限值可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值。
G4：机动车尾气
加油车辆进出加油站时会排放一定量的汽车尾气，汽车尾气主要污染物为CO、NOx和THC由于车辆进出耗时行驶时间较短，进出汽车产生的尾气源强较小，加之汽车进出加油站的时间不确定，汽车尾气排放时间较为分散，且均为露天排放，站区较为开阔，空气流动良好，有利于汽车尾气的扩散，因此对周围环境影响较小，本次评价不对其进行定量分析。
G5：食堂油烟
（1）产生情况

本项目食堂炊事共设一个基准灶头，每天烹饪时间为3小时，改建后就餐人数仍然为8人。

根据企业提供资料，平均食用油日用量为100克/人•次，一般油烟挥发量占总耗油量的 2-4%，评价取3%。每天提供早餐、午餐、晚餐，全年按360天计，餐饮油烟产生量约为8.64kg/a。

（2）环保措施

评价要求建设单位在食堂安装油烟净化装置1套（小型），据设备厂家提供数据，风量为2000m3/h，净化效率60%。食堂油烟经处理后经竖井（2#）至屋顶高空排放。

排放及达标情况

经计算，油烟产生浓度约4mg/m3，经油烟净化装置处理后，项目食堂餐饮油烟排放量约为3.46kg/a，油烟排放浓度约1.6mg/m3，可以满足《饮食业油烟污染物排放标准》（GB18483—2001）中2.0mg/m3的排放限值要求。

G6：备用发电机运行时产生的废气
备用移动汽油发电机主要污染物为CO、NOx和THC，由于停电时才使用，时间较短，产生的尾气源强较小，站区较为开阔，空气流动良好，有利于发电机尾气的扩散，尾气经燃烧后排放，因此对周围环境影响较小，本次评价不对其进行定量分析加强日常培训以及设备定期维护，确保非道路移动类机械废气污染物达标排放。
废气防治措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》(HJ1118-2020)加油站大气污染防控措施要求与本项目主要产污环节及拟采取的主要措施对比情况如下表所示：

表4.1-3    本项目污染治理措施一览表

标准

要求

本项目拟采取措施

《排污许可证申请 

与核发技术规范  储油库、加油站》

(HJ1118-2020)

根据附录F加油站无组织排放推

荐可行技术为：

(1)有组织排放源油气回收装

置排气筒：吸附、冷凝、膜分离

或组合技术；

(2)无组织排放源

①汽油储罐挥发：油气回收；

②汽油加油枪挥发：油气回收。

本项目设置油气回收处理装置，由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、油气排放处理装置(冷凝法)组成。油气回收效率可达95%以上。

同时，根据生态环境部《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》、《山西省重点行业VOCs治理要点一览表》(2023年版)的要求，本项目采取以下防治措施：

（1）过程控制

①卸油

卸油应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应不小于200mm；卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀(或密封式快速接头)和帽盖；连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后软管内不能存留残油；所有通气管口应设置压力、真空阀；卸油时应保证卸油油气回收系统密闭，卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业；卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。

②储油

埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量；应采用符合设计规范相关规定的溢油控制措施；地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油；油气泄露浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式，设备零部件等实现达标排放。

③加油

加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。

（2）末端治理

油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0~50Pa，或根据加油站情况自行调整；油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态；应做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施。应该严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

采用以上措施将有效减少卸油、储油、加油过程中的油气排放。

因此，本项目采取废气防治措施是可行的。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.1-4  本项目废气污染物排放信息表

产排污环节

G1：卸油过程排放非甲烷总烃
G2：储油过程小呼吸排放的非甲烷总烃

G3：加油过程排放非甲烷总烃
G4：机动车尾气
G5：食堂油烟
G6：备用发电机运行时废气

污染物种类

VOCs
VOCs
VOCs
CO、NOx和THC

VOCs
CO、NOx和THC
污染物产生量（t/a）
2
0.095
0.02
2.915
--
8.64kg/a
--
污染物产生浓度（mg/m³）

--
--
--
--
--
--
排放形式

无组织
有组织
无组织
无组织
无组织
有组织

无组织
治理设施

治理设施名称

一次油气回收系统
三次油气回收系统
二次油气回收系统
站区开阔；空气流通

小型油烟净化器
站区开阔；空气流通
处理能力（m³/h）
--
--
--
--
--
2000
--
集气效率（%）
100
100
100
100
--
100
--
治理工艺去除率（%）
95
95
95
95
--
60
--
是否为可行技术

是

是
是
是
是
是

是
污染物排放浓度（速率）

--
3.75g/m³
--
--
--
1.6
--
污染物排放量（t/a）
0.2
0.005
0.02
0.298
--
3.46kg/a
--
排放口基本情况

工作时间（h）
8640
8640
8640
8640
8640
1080
100
高度（m）
--

13
--
--
--
8

--
排气筒内径（m）
--
0.2
--
--
--
0.5
--
温度

--
20℃
--
--
--
20℃
--
编号

--
1#
--
--
--
2#
--
名称

--
生产工序排放口
--
--
--
生产工序排放口
--
类型

--
一般排放口
--
--
--
一般排放口
--
地理坐标

--
经度：112.703531913纬度：36.705425684
--
--
--
经度：112.703531913纬度：36.705425684
--
排放标准
4.0mg/m3
25g/m3
4.0mg/m3
4.0mg/m3
--
2.0mg/m3
--
达标情况
达标
达标

达标

达标
--
达标

--



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2废水
站区实行雨污分流，本项目不设置雨水排放口，站区雨水经站区雨水管网收集后排至站外雨水管网。

4.2.1生活污水
W1：职工污水
职工污水排放量按照用水量的80%计，即为0.576m3/d；

W2：餐饮废水
餐饮废水量按用水量的80%计，即为0.11m3/d；

W3：司乘人员用水
司乘人员废水量按用水量的80%计，即为0.08m3/d；
总计生活污水量为0.766m3/d。生活污水包括餐饮废水、职工用水、司乘人员用水；餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥。
4.2.2生产废水
W4：洗车用水
生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。
4.3噪声
（1）噪声源
本项目在投入运营后，噪声污染主要来源于设备噪声和运输噪声。产生噪声的设备主要为生产设备（N）等，它们所产生的噪声源大多为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。其噪声值介于80～90dB(A)之间。表中坐标以平面布置图中站房西南角为坐标原点。
表4.3-1  本项目室内噪声源调查清单

建构筑物名称

噪声源名称

声压级/距声源距离（dB(A)）/m

声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级（dB(A)）

运行时段（h）

建筑物插入损失dB(A)

建筑物外噪声

数量（台）
X

Y

Z

声压级dB(A)

加油区

汽油发电机
105/1
采用低噪声设备；减振；隔声
42
1
1
5.7
100
偶发
8
92
1
表4.3-2  本项目室外噪声源调查清单

序号
声源名称

空间相对位置/m

声压级/距声源距离（dB(A)）/m

声功率级/dB(A)
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

1
加油机1
20
26
1
1
65
选用低噪声设备、设置减振垫
偶发
2
加油机2
22.5
26
1
1
65
偶发
3
加油机3
27
26
1
1
65
偶发
4
机动车辆
0
31
1
1
65~75
设立明显的禁鸣牌；建立良好的停车秩序，保持交通通畅
偶发
（2）防治措施

为进一步防止高噪声设备对周围环境的影响，建设单位应从设备选型、隔声、减振和站区绿化隔声等方面降噪。

①对设备底部增设减振基础，并对风机管路采用合理的连接方式，为防止管道气流性振动产生噪声，设置软连接，在管道上包扎或涂刷阻尼材料；

②作业之前一定要检查相关设备，不要有任何的松动或者晃动，以减少机械振动和摩擦的噪声；给相关设备加润滑油以减少自身噪声的产生；

③在操作噪声较大的设备时，可给员工配戴耳塞、耳罩等必要的防护用品；

④运输车辆在经过段村时应限制车速（20km/h），禁止鸣笛，加强管理，避开居民休息时间（22时至06时），可大大减少对居民的影响；

⑤绿化是降噪的有效手段，在站区整体绿化中，要进行绿化结构设计，有效降低站区内噪声影响，加强厂址绿化。
⑦加强管理

建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入站区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

（3）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）预测点A声级[image: image20.jpg]$* 1 :190 000

TSR PR ERRE 1A, M E . RS
H METRE, RTHRA, HoihkE
EHBE. M7 £FTFK, BARY
IZANETE S WAL, RIS e A
Y. B5. et

¥*

(ERA . REDBMR. LFTDERE
E. MiKWIEAE (6054 BUhdE, BT
L. & REURIIN . YIIREATE S AN
SAMAIAR . 988ERBM T, WRBCHH

o

~ AREESA L, AR, A
o TUESILEA KRB, AT, KEWLF,
Q0K M8]: L X L M L
GEE, W E R ARSI AL R
Ko RSN, PARET )| TR K,
%, SR B WIRRAL T F T Lt
RS BRI, B TR A A A
Mo
LVEIE AR A, SRR AT R T R R
DR RK. HBERM L, £
IHIETF10.9C, -LAKELLIT, 7Y
TR A 120K 2 A «

3

S A 8. i BRBWUR R,
& SMBAAARITIZ, BHE, kB,
B, mEE.

ARFCR WM P PRI AR T, ofG

s 1R,

”r ,‘?.. K\L(T—"v

W RS, WET, KRTS A, TERCT LR A,
T A R, W IR IR S T P R
AWEEREAEYA DA, £X, BF k. @E. &
G5 RFWANIR. TE. M. NEENEMENE,
K ML R R F, MR TR, ),
B SRR, BHMAME. B2, B B
Wk, SEAAER AL M %,

Bip Gl (ER, AR, P ke RS S BRI R
FREWETDER AL AHUTR PO, @Y EERHES
B $E5RE FHRIGET M.

PIWE AL, FEHGIAARGNE. DEERN, HES
FERE. N N G0 T SR A T [ BT AR
SORLEERSE, SHRSE, RIS AR = KL
—, FRIMARER REBASRE, =R, THi-.
FRTTRCEY. P B S etds) RS, P g =4
CLLA3EE) FLISRPE RO AR £, Fimi¥in. B 1w, B
WRE, R, KRSEERT T &R EARMAIE, &
Ja RN, AEEZ L.




计算公式：
[image: image2.png]3
Ly(r)=101lg (7 1004 [ep (-2




式中：[image: image3.png]Ly(7)



——距声源r处的A声级，dB（A）；
[image: image4.png]L, (1)



——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
[image: image5.png]AL



——第i倍频带的A计权网络修正值，dB；
只考虑几何发散衰减时，按以下计算公式：
[image: image6.png]Ly(7)



=[image: image7.png]



式中：[image: image8.png]Ly(7)



——距声源r处的A声级，dB（A）；
[image: image9.png]L, (1)



——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB（A）；
[image: image10.png]


——几何发散引起的衰减，dB；[image: image11.png]



（3）工业企业噪声计算公式：
[image: image12.png]1
10lg T Zz( 1a“-“~+z:,1o“w .
1





式中：
[image: image13.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
[image: image14.png]


——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti-——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（4）预测结果及评价

采取以上模式，预测了本项目昼夜间运营时对厂界的噪声预测值，同时考虑到现有工程全部拆除，故未做背景值监测，沁县鑫润泉加油站厂界其预测结果见下表。

表4.3-3  厂界噪声预测值dB（A）

预测位置

昼间

夜间

背景值
贡献值

预测值
背景值

贡献值
预测值

厂界北

--
41.54

41.54
--
41.54

41.54

厂界东

--
38.07
38.07
--
38.07

38.07

厂界南

--
46.97
46.97
--
46.97

46.97

厂界西

--
46.12

46.12
--
46.12

46.12

根据上表可知，噪声预测结果均未超标，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类以及4a类标准要求，项目运营期间不会对周边声环境产生明显影响。
4.4固体废物
依据《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物(试行)》(HJ 1200-2021)的要求进行分类收集处置。改建后工程固体废物情况如下：
S1储油罐及输油管道清洗产生的油渣

储油罐清理固体废物主要是清罐时产生的罐底淤积物，这些固体废物属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-219-08）。储油罐清理为3年一个周期，类比同类型项目可知，一般1个油罐约有沉积物0.2～0.5t/次(评价按最大量0.5吨计算)。

本项目共设置6个储油罐，油罐每三年清理一次，则本项目油罐清理废油渣产生量为2t/次(3年)，年均产生量为0.67t/a。根据建设单位提供资料，本站储油罐委托有资质单位定期进行清理，清洗产生的油渣由有资质单位收集、清运、处理，不在站内储存。

S2：油品跑冒滴漏、设备保养维修产生的含油废棉纱手套、废矿物油、废矿物油桶、废消防沙；S3：三次油气回收系统(活性炭吸附装置)产生的废活性炭
本项目加油机等设备每年检修保养一次，检修保养过程中会产生含油废棉纱手套、废矿物油、废矿物油桶。

废棉纱手套产生量为0.01t/a、废矿物油产生量为0.05t/a、废矿物油桶产生量为0.01t/a；废气处理产生废活性炭量为5kg/a。处理储油罐、加油机跑冒滴漏油污会产生废消防沙，纳入危险废物一并处置，产生量为0.1t/a。

依据《国家危险废物名录》(2025)，含油废棉纱手套、废矿物油、废矿物油桶、废消防沙、废活性炭均属于危险废物，应该严格按照危险废物储存处置要求进行管理。含油废棉纱手套、废矿物油桶废物、废消防砂类别为：HW49其他废物，废物代码分别为900-041-49；废矿物油废物类别为：HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码分别为900-214-08；废活性炭属HW49其他废物，废物代码为900-039-49。

S4生活垃圾（SW61厨余垃圾，900-002-61）

本项目职工人数为8人，生活垃圾产生量按0.5kg/p·d计算，年工作360天，则职工生活垃圾产生量为1.44t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。

◆站区危废贮存处置相关要求：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，企业拟在站房设置了一间5m2危险废物贮存点，二个月转运一次。设围堰隔开并进行防渗硬化处理，废油暂存区周围设置沟槽，防治漏液溢流，并设置漏液收集装置。
环评要求规范设置危废贮存点，对废矿物油进行规范收集、规范贮存。在危废贮存点显眼位置设置警示标牌，并配备消防设备，危险废物的贮存设施设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。环评要求危险废物送交有资质的单位进行处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

1）一般规定

废矿物油存储于危废贮存点内HW08分区内，其他废物存储于危废贮存点内HW49分区内。环评要求废矿物油、废消防沙需采用高密度聚乙烯或聚四氟乙烯桶收集，与其他危险废物分区暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位统一回收处置。

2）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。

②定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等设施功能完好，确保“六防”措施完备；
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水收集处理；

④贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；

⑤贮存设施所有者或运营者建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；

⑥建设单位依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；

⑦建设单位建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

此外，厂内固废临时贮存应采取注意：

①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境环境保护目标。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。

③生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。
综上所述，本项目改建后固废贮存和处置措施合理可行，能够确保固废全部合理处置，不产生二次污染，并且大多数固废均可合理回用，可给企业带来一定的经济效益；不可外售固废交付环卫部门处置以及委托有资质单位处理，确保不随意丢弃，可保证站区及周围环境不受固废污染。 
4.5地下水、土壤

4.5.1分区防控措施

按照HJ610-2016及《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》(环办水体函[2017]323号)的要求，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。本项目生产装置污染防治区划分及防渗要求见下表。
表4.5-1本项目分区防渗表

防渗分区

防渗区域

防渗技术要求

重点防渗区

油罐区

采用卧式钢制强化玻璃纤维制双层油罐，设置在防腐防渗处理的钢筋砼池内，罐池采用砖砌筑，罐池内表面衬玻璃钢防渗层，隔池内采用干净的中性沙满填；罐池顶部300mm厚预制板下坐100mm厚细石混凝土，防止地面液体渗入池内。油罐地基采用刚性防渗结构，P8抗渗混凝土厚度不小于250mm+防渗涂料厚度不小于1mm。

管道

埋地加油管采用适于输送油品的双层复合管，一、二次油气回收管采用单层复合管，其它埋地管道和露出地面的管道采20#无缝钢管，钢管配套管件(弯头、等径三通、异径三通、异径接头)材质为20#钢。所有管道接缝严实、结合牢固，不渗漏，管件、止水带和填缝板安装牢固，位置准确，管道材料作表面防腐、防锈蚀处理。埋地无缝钢管采用热沥青的防腐层结构为：冷底子油-热沥青-玻璃布-热沥青-玻璃布-热沥青-玻璃布-热沥青-聚氯乙烯工业膜，层厚=1.5mm，总厚度≥5.5mm；非埋地无缝钢管(指：卸油口箱内及操作井内管线)防腐层采用环氧树脂涂料结构为：环氧富锌底漆＋环氧云铁中间漆＋丙烯酸聚氨酯面漆，涂层总厚度≥0.19mm。

卸油区、加油区

采用P8抗渗混凝土砌筑，结构厚度200mm，混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺量为材料总量的1.5%。

危险废物贮存库

地面防腐防渗层自上而下为环氧树脂涂层+10cm厚C30防渗混凝土+1cm长丝无纺土工布+2mm聚高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜+10cm基土垫层，设置围堰。

一般防渗区

其他区域

地面素土夯实；基础层采用C30抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6。

4.5.2地下水环境影响分析及防治措施

1、污染源和污染途径

本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥；生产废水主要为洗车废水，经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排。因此本项目污染物对地下水的影响主要是主要为输油管道、储罐发生破裂导致油品泄漏及油罐车和加油枪因操作不当造成的油品泄漏，主要成分为石油类。

2.污染防治措施

（1）源头控制

本项目应从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，以防止污染物的跑、冒、滴、漏。公司要定期对输油管网、危废间进行检查，随时排除污水渗漏的可能，将跑冒滴漏现象降至最低，杜绝泄漏造成地下水污染的可能性。本项目大气污染物设置三级油气回收装置处理；清罐油渣委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理；废矿物油、废活性炭、废棉纱手套、废矿物油桶、废消防沙集中收集至危废贮存点，送有资质单位处理。
（2）分区防渗

油罐区、管道、卸油区、加油区、危废贮存点按照相关标准做防渗硬化处理。

3.监测计划要求

根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》(环办水体函〔2017〕323号)规定，在站内设一个地下水监测井：地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m；地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游；地下水监测井结构采用一孔成井工艺。

评价区域地下水流向为西北向东南。因此，本项目依托在站区东南侧已设置1个地下水监测井，采用一孔成井工艺，井深约10m，该水井位于埋地油罐区地下水流向的下游，与埋地油罐的距离10m左右，符合相关规定。
地下水监测指标及频率：

①定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

②定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。

表4.5-2      加油站地下水监测项目表

指标类型

指标名称

指标数量

特征指标

挥发性有机物

石油类
1
萘
1
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间(对)二甲苯

5

甲基叔丁基醚

1

项目通过严格采取上述的收集、处理措施以及配套监测设施，污染物通过地表渗漏对地下水环境影响较小。因此本次评价未进行地下水环境影响预测与评价。
4.5.3土壤环境影响分析及防治措施

（1）影响分析
表4.5-3建设项目土壤环境影响源及影响因子识别情况一览表（污染影响型）

时段

污染源

工艺流程/节点
主要污染途径

主要污染物

主要影响范围
影响途径

运营期

加油区废气

有机废气
大气沉降、地面漫流、垂直入渗

有机废气
周边农田及项目站区
大气污染物连续排放其它为事故排放

危险废物

危险废物临时贮存

储油罐以及管线破损后漫流、垂直入渗

石油类
周边农田及项目站区
事故排放

土壤中有机污染物主要包括挥发性有机污染物和半挥发性有机污染物。根据上述土壤环境影响源、影响因子及影响途径的识别，项目对周边农田的土壤环境影响主要为有机废气通过大气沉降可能对周边农田造成一定的影响，来自汽油储罐、输油管线、化粪池等，防渗层破损等原因导致油类能通过地面漫流、垂直入渗等方式、以及危废贮存点废矿物油等危险废物发生事故泄漏的情况下主要可能通过地面漫流、垂直入渗等方式对站区土壤质量造成一定的污染。

（2）防治措施

A-1.储罐

选用双层罐根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐全部选用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的要求。本项目埋地储罐均采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层储罐。内钢外玻璃纤维增强塑料双层储罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》(AQ3020)的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的其他规定。与土壤接触的钢制储罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022)的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层储罐的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》(GB/T30040)中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。

A-2防渗池设置

1）防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108)的有关规定，其防渗系数为(5-8)x10-10cm/s。

2）防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。

3）防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。

4）防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。

5）防渗池内的空间，应采用中性沙回填。

6）防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。

7）防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：

a、检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100毫米，壁厚不应小于4毫米。

b、检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区，设计地面200mm(油罐设置在车道下的除外)。

c、检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体(油或水)进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。

d、检测立管周围应回填粒径为10-30mm的砾石。

e、检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。

f、装有潜油泵的油罐入孔操作井、卸油口井、加油机地槽等可能发生油品泄漏的部位，也应采取相应的防渗措施。

本项目全部储罐均采用双层储罐埋地储存油，并设置防渗池，双层罐罐体材质为内钢外玻璃纤维增强塑料；在储罐安装前，对储罐进行压力测试，测得结果为不降压、无泄漏和无变形，储罐质量合格。

B.管道

站内出油管埋地部分采用同轴双层复合管，地上部分采用不锈钢管，其他部分采用20#无缝钢管，并设有管道渗漏检测系统，设计应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的规定。

C.渗漏监测在线监控系统

本项目储罐配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生蜂鸣警报，保证在第一时间停止使用并及时修补。从根本上切断了油品流出罐体后产生各种事故的可能性，避免泄漏油品污染土壤和地下水。另油罐区及工艺管道区采取严格的防渗措施，确保发生事故时油品不发生渗漏。
D.其他

站区实行雨污分流，本项目大气污染物设置三级油气回收装置处理；清罐油渣委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理；废矿物油、废活性炭、废棉纱手套、废矿物油桶、废消防沙集中收集至危废贮存点，送有资质单位处理；油罐区、管道、卸油区、加油区、危废贮存点按照相关标准做防渗硬化处理。

项目通过严格采取上述的收集与处理措施，污染物（主要为石油类）通过地面漫流对占地范围外农田土壤环境敏感目标的影响途径可得到较好的控制，对周边农田土壤环境影响较小。因此本次评价未进行土壤环境影响预测与评价。

4.6生态

本项目运营期对生态环境的影响主要是生产过程中排放的有机废气对周围生态环境的影响。污染物将通过干沉降和湿沉降以及降雨过程沉降于植物和地表，最终转入土壤并累积于土壤之中，其对生态系统的一些过程，如分解过程、矿质化过程、养分循环和初级生产可能产生不利影响，从而直接或间接影响土壤和植被，导致临近农田产量下降。

为尽可能减轻该部分污染物对周围生态环境的影响，拟采取以下措施：

（1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过站区绿化来治理大气及噪声污染。如种植槐树等抑尘效果好的树种。对站区进行硬化，要求能硬化的地方全部硬化。

（2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。

（3）加强管理，根据工程的实际情况，定期进行监测，勤检、勤查，特别要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。

采取以上措施后，运营期的有机废气对周围生态环境的影响很小。

4.7环境风险

本项目为加油站改建项目，主要风险物质为汽油、柴油等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》以及本项目的特点，本报告重点对生产过程所涉及的汽油柴油的储运设施进行风险分析。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的相关要求为依据，以期通过风险评价，认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从而提高风险管理意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。

本工程生产设施和所涉物质风险源计算的具体分析结果详见表4.7-1。

表4.7-1  重大风险源计算一览表

危险物质名称

本项目最大储存量(t)

临界量(t)

qn/Qn
汽油

108
2500

0.0432
柴油

54
2500

0.0216
合计

0.0648
经计算，Q＜1，本项目风险潜势为I，风险评价仅需简单分析，无需设置风险评价范围。

2.环境风险分析

(1)储油罐事故泄漏对环境的影响

①对大气环境的污染

本项目采用地埋式储油罐工艺，采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，油罐一旦发生渗漏与溢出事故，可及时发现，油品渗漏量较小，由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在双层间隙内。储罐区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储罐区通气管非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

②对地表水的影响

泄漏或渗漏的汽(柴)油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。
距离本项目最近的地表水体为东南侧245m处的浊漳西源。本站油罐区折标后总容积为150m3，油罐埋地设置，均为双层罐并配套双层出油管道。本加油站采用SF双层罐，SF双层罐的双层结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间留有间隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境；该罐配备高级泄漏检测仪，可24h全程监控，一旦内部产生泄漏，检测仪会产生蜂鸣警报，保证用户在第一时间停止使用，从根源上杜绝了安全隐患的存在。故当本加油站油品不会进入附近地表水体，污染环境。

③对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到汽(柴)油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。

④对土壤的污染

本项目油罐及管道的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》(GB/T50393-2017)及《双层罐渗漏检测系统》(GB/T30040.3-2013)的有关规定。本项目油罐采用双层油罐，内外两层皆为玻璃纤维增强塑料制造而成，中间具有贯通间隙空间；同时配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报，保证油罐的安全使用。

当油罐发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在双层间隙内，由于外罐完好，油品不会漏出油罐区，对土壤影响较小。

⑥储油罐溢出、泄漏风险评价

地下油罐的泄漏、溢出不能轻视，溢出和泄漏的油类污染地表环境；污染地下水；对地区水源带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。例如广州的东豪涌曾发生一起油类溢出的泄漏事故，并引起大火，造成多人死亡，几十人受伤的严重后果。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口的喝水问题无法解决的严重后果。

根据统计，油罐可能发生溢出的原因如下：

储油罐计量仪表失灵，至使油罐加油过程中灌满溢出；在为储油罐加油过程中，由于存在气障气阻，至使油类溢出；在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：

由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏；由于施工而破坏了油管，致使油类泄漏；在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生；
从本项目储油罐的情况看，只要完全按照设计规范进行设计、施工，严格管理，操作正确，维护监测仪表正常运行，保证油管、油罐不受破坏，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生如：地震和其它一些潜在突然因素的发生。地震时，地层的挤压、倾斜和断裂会造成突发事故的发生，建议该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，应采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区的抗震能力。

⑦储油罐火灾与爆炸风险评价

以北京市为例，从五十年代起40多年来已经建立800多个储油罐，至今尚未发生储油罐的着火及爆炸事故，事故发生的概率低于3.1X10次/年。因此，正常情况下发生储油罐着火及爆炸事故的概率是非常低的，若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

油类泄漏或油气蒸发、有足够的空气助燃、必须有明火在现场、油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；只有这四个条件同时具备时，才可发生火灾和爆炸。

根据类比经验，可引发油罐爆炸事故的可能途径有36种之多，其中因铁器相互撞击等而产生的撞击火花与电器设施无防爆装置或防爆装置损坏造成的电火花引燃已达可燃浓度的油气是引起事故的主要原因。若采用严格的管理办法，严密的监测措施和及时的防护措施是可以杜绝火灾及爆炸事故的，具体如下：

严格遵守对储油罐的设计安全规范与国家已有标准，要严格遵照国家标准进行设计。加强监测，对出现的泄漏及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理。要准备足够的消防灭火器材，如干粉灭火器、消防沙等。在加油站周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸。设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备。

采取以上措施后，可将加油站发生火灾爆炸的概率降至极小。

3.环境风险防范措施

为保证安全生产，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位根据有关法规及管理要求，建立了系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。

本项目分为加油区、储油区等两个部分，功能区划分明确。车辆入口与出口分开设置，以便于事故状态下人员疏散和抢救。本项目建筑安全出口及安全疏散距离须符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年局部修订版)的要求。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年局部修订版)及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)设计等规定，须配有规定数量的推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、灭火毯及灭火沙等，建设单位须定期对消防设施进行检查与更换，确保其达到完好状态。本项目安全及消防须严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)进行实施，遵循上述防渗措施进行施工。
当发生油品泄漏时，即刻停止相应作业，跑冒油较少时，用非化纤棉纱或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行清理；跑冒油较多时，应用消防沙等对现场进行围挡，防止泄漏油品扩散并用空桶回收泄漏物；回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后，委托有资质的单位进行处理，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源，处置过程中产生的废消防沙等作为危险废物交由有处理资质的单位进行处置。

一旦发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用泡沫、二氧化碳等灭火，控制燃烧范围，并积极抢救受伤人员并及时通知消防部门。应尽可能切断泄漏源，将消防废水全部围堵在站区内，并对废水水质进行检测，若不满足污水处理厂收水标准则作为危险废物交有资质单位处理，预计不会对周围水环境产生影响。

4.环境风险应急预案

对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

(1)事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

(2)发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；

(3)事故发生后，应立即通知当地环保、消防、自来水公司等部门，进行救援与监控。

表4.7-2  本项目风险事故应急预案的主要内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围
2

应急组织机构、人员
沁县有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织等机构及其人员
3

预案分级相应条件
规定预案的级别及分级相应程序
4

应急救援保障
应急设施，设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、空置房或区域，控制和清除污染措施及相应设备
8

人员紧急撤离、疏散、应急。剂量控制、撤离组织计划
事故现场及邻近区域、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，措施；邻近区域接触事故警戒与善后恢复措施
10

应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11

公众教育和信息
对收运点及项目所在地开展公众教育、培训和发布有关信息
本项目的应急预案主要包括了以下几个方面的内容：

①制定危险废物贮存清单，运行管理档案，掌握危险废物物理化学特性，及相互作用可能对人体健康或环境污染造成的危害。一旦发生意外事故，应及时采取应急措施的方法和步骤。②根据项目综合利用工艺特点，确定可能发生事故的危险场所为应急救援的危险目标，并事先估计一旦发生事故可能对人体健康造成的伤害或事故可能波及的范围和影响程度。配置一定的救援器材，通讯器材。③组织由安全处置中心负责人、行政管理部门和医务人员组成的应急事故救援机构，负责事故发生期间的一切应急救援工作，制订负责救援工作的指挥、分工及协调方案，并负责日常安全管理工作，确保各项安全管理措施的落实与执行，做好事故的防范。④加强工人应急教育计划，定期对工人进行事故应急教育，提高发生事故时的应变处理能力。

因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。
4.8改建工程“三本账”计算
表4.8-1  本项目“三本帐”

污染源

污染物

改建前

排放量

本次改建
排放量

以新带老

削减量

最终

排放量

大气

污染物

VOCS
0.321t/a
0.005t/a
0.321t/a
0.005t/a
建设单位须向当地环保主管部门申请污染物排放总量控制指标：颗粒物：0.005t/a。

4.9 监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规  总则》(HJ948-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范  储油库、加油站》 (HJ1118-2020)、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  储油库、加油站》（HJ1249-2022），本项目环境监测计划见表4.9-1。

表4.9-1   监测计划一览表

项目

监测项目

监测点位

监测频率
废气

非甲烷总烃

油气处理装置排气筒

(1#)

1次/年

液阻、密闭性

加油站油气回收立管

1次/年

气液比

加油枪喷管

1次/年

泄漏检测值

加油站油气回收系统密闭点

1次/年

非甲烷总烃

厂界

1次/年

非甲烷总烃
站内任意一点
1次/年
噪声①
Leq、Lmax
厂界外1m处

1次/季度

地下水②
挥发性有机物，包括萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间(对)二甲苯、甲基叔丁基醚、石油类
布设在地下储罐区(地下水流向)下游2m处

每季度1次

(若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测)

①昼间、夜间均生产的需分别监测昼间Leq和夜间Leq。夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测；夜间不生产的可不开展夜间噪声监测；

②根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》地下水监测指标及频率：

1)定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次；

2)定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测，若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸油过程
	VOCs
	设置一次油气回收系统，通过液位仪确认储油罐的空容量(以防止跑、冒油事故发生)后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀，油气通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐
	《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中相关排放限值

	
	储油过程
	VOCs
	设置三次油气回收系统(位于加油罩棚下方)，采用冷凝法油气回收技术，油罐小呼吸产生的油气经油气处理装置处理后经由罩棚顶部3m高排气筒排放（1#）
	

	
	加油过程
	VOCs
	设置二次油气回收系统，包括油气回收真空泵、油气回收油枪、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备，油气回收后进入汽油储罐
	

	
	汽车尾气
	CO、NOx和THC
	站区较为开阔，空气流动良好，有利于汽车尾气的扩散，因此对周围环境影响较小
	//

	
	食堂油烟
	油烟
	一个灶头，油烟由1套油烟净化装置处理后经竖井（2#）至屋顶高空排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型灶头标准

	
	发电机尾气
	CO、NOx和THC
	移动式汽油发电机（功率为17kW）；尾气经燃烧后排放
	//

	地表水环境
	W1-3：生活污水
	COD、氨氮、总磷、SS、BOD、PH
	餐饮废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一并进入化粪池处理，定期清理用于临近农地施肥
	《污水排入城镇下水道水质标准》

	
	W4洗车废水
	COD、SS、PH、石油类
	经隔油池+循环水处理设施处理后回用于洗车工序，不外排
	//

	声环境
	N：各类生产设备
	噪声
	基础减振、柔性连接；加强管理，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛、绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类

	电磁辐射
	//
	//
	//
	//

	固体废物
	清罐油渣委托有资质的清罐施工作业单位进行清理，产生的罐底油渣全部由清理单位拉走后统一处理；废矿物油、废活性炭、废棉纱手套、废矿物油桶、废消防沙集中收集至危废贮存点，送有资质单位处理；生活垃圾在站区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点。

	土壤及地下水污染防治措施
	本次评价采取严格的防渗措施，将全站分为重点防渗区、一般防渗区，重点防渗区包括油罐区、管道、卸油区、加油区、危险废物贮存库，其他区域为一般防渗区。

	生态保护措施
	（1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过站区绿化来治理大气及噪声污染。如种植槐树等抑尘效果好的树种。对站区进行硬化，要求能硬化的地方全部硬化。

（2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。

（3）加强管理，根据工程的实际情况，定期进行监测，勤检、勤查，特别要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。

	环境风险

防范措施
	1.总图布置

本项目总平面布置图基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2021)、《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，各生产和辅助装置按功能分别布置，站内平面布置按进站汽车、槽车正向行驶设计。站区设环形消防车道并保证有足够的路面净空高度，合理设置消火栓、灭火器，相应的防火、防触电安全警示、标志。本项目加油岛、地埋式油罐、通气管管口、密闭卸油点、加油机、站房、围墙等相互防火间距符合规范要求。

2.工艺设备

本项目采用先进、成熟、可靠的工艺和设备，以减少事故的发生。系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有储油罐采用钢制卧式双层油罐；储油罐采取锚桩措施避免油罐受地下水或雨水作用而上浮，埋地油罐采用防渗漏措施。采用截流阀或浮筒阀或其他防溢油措施，控制卸油时可能发生的溢油，此外设置高液位报警功能的液位计。加油机采用导静电软管，软管应配备拉断截止阀，固定工艺管道采用无缝钢管，埋地钢管均焊接并进行防腐；卸油采用密闭卸油方式，同时设有卸油密闭油气回收装置。对通气管、呼吸阀、静电接地扁钢等定期进行检测、维护。

3.罐区防范措施

本项目油品储存量不构成重大危险源，但考虑汽油、柴油为易燃易爆物质，在罐区明显位置规范应设置警示标志。储油罐埋地设置，罐顶部覆土厚度不小于0.5m，埋地储罐间净距不应小于0.5m，油罐进行防雷接地，接地点不少于两处。油罐还设置高液位报警功能的液位计。在贮罐区严格按安全、消防有关规范建设，并列为重点防范区，油罐采取防渗保护和检测设备，周边设置安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷装置和自动检测报警装置，罐区一旦发生泄漏，能立即报警，及时对事故进行处理。

加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时值班制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解除不安全因素。

储罐采用卧式双层钢制油罐，其钢板的标准不小于5mm，定期请具有资质的技术部门测试储罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换腐蚀受损设备，根除事故隐患。

当油品泄漏时，立即进行处理，用棉布沾吸回收或洒入细沙进行稀释，及时联系有资质的单位进行处理。

在站内高处设置风向标，用于应急情况判断风向，指导人员疏散。

4.运输阶段

汽油、柴油为危险化学品，在运输过程中，需特别关注其运输过程中的风险防范。主要采取以下措施：

①对承运企业的要求

承运公司必须具备相应的危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《道路危险货物运输管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2013年第2号)、《汽车运输危险货物规则》(JT/T 617)、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT618-2004)等法规、标准对危险货物运输的要求。

运输企业应建立健全安全生产管理制度，并严格落实。对槽车应建立技术档案，对阀门、仪表维修状况等进行跟踪检查，保证阀门等关键部件在运输途中不会出现故障。

运输企业应制定槽车的突发事件应急预案，通过培训使驾驶员及押运人员能够采取正确有效的补救措施。

要对运输全过程进行安全控制，对运输车辆实行GPS全程监控，公司实时掌握承运车辆的运输动态，约束驾驶员的行为，加大对驾驶员超速驾驶等不安全行为的处罚力度，加强风险控制，增加安全性。

②对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求

驾驶员要做到小心安全驾驶，不留事故隐患。驾驶员及押运员要了解油品的性质、危害特性及罐体的使用情况，一旦槽车出现安全问题等意外事故时能采取紧急处置措施。事故发生时，要及时使用干粉灭火器灭火，不可用水直接喷淋液体泄露处。遇到紧急情况时，要及时向当地公安机关报告，避免事故后果进一步扩大。采取一切措施，配合当地事故救援单位，减少事故危害性，必要时进行泄压等处理，确保安全第一。

③对油罐车生产厂家的要求

油罐车的质量直接决定了油品运输的安全性，高质量的油罐车也是保障油品道路运输安全的基础。生产厂家要提高产品质量，尤其要加强对关键部件如阀门、管路等的质量管理和检验，避免出现故障。另外，要定期对油罐车使用情况进行跟踪调查，保证油罐车的质量和安全。

④对各地危险货物运输管理部门的要求

目前，我国已经加强了对危险货物运输的整治力度，也取得了很好的效果，但还需加强相关职能管理部门的日常管理职责，制定切实可行的安全应急预案，并不定期进行演练，加强对运输车辆的监管，避免出现故障。交警部门要对运输车辆超速等行为进行严肃处罚，规范驾驶员的驾驶行为，保障车辆规范运行；交通运管部门要对运输公司严把准入关口，加强对危险化学品运输从业人员的安全培训和考核，加强日常监督检查，及时制定针对道路运输作业及管理的操作规程；质检部门需要加大对罐体的质量把关。以从源头上确保安全；避免事态进一步扩大，消除险情。以便及时根据槽车使用中发生的问题进行改进设计，进一步保障质量。

5.消防措施

①按照《消防设施通用规范》(GB55036-2022)和《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2021)相关要求，对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。

②站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。防止站内法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确。

③站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的规定。电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。

④汽车必须熄火后加油，加油完毕后才能启动。站内应严禁烟火，设明显警示牌，禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，严禁危险区内吸烟和违章动用明火。站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力。

⑤安装避雷和防静电设施，保证站内报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。

⑥提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。经常性地向员工进行安全和健康防护方面的教育。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理计划

本工程环境管理工作计划见表5-1。

表5-1环境管理工作计划表

阶段

环境管理工作主要内容

环境管理

机构的职能

根据国家建设目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。

建设期

1、合理选址，减少用地。

2、施工便道定期洒水。

3、临时用地恢复绿化。

4、路基防护与加固

5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。

6、施工营地加强环境管理。

调试期

1、申领排污许可证。

2、对噪声防治效果进行检测。

3、对各设施不定期进行检查。

4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。

5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。

6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。

生产运行期

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。

2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。

3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。

4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。

5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。

2、排污口规范化设置

项目需要按照要求设立排污口。本项目排污口均为一般排放口，依照生产线编号以及生产工艺顺序进行编号。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。

按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。

表5-2环境保护图形标志

[image: image15.png]



简介：废气排放口

提示图形符号
废气排放口
表示废气向大气环境排放

























































































简介：噪声排放源

提示图形符号
噪声排放源
表示噪声向外环境排放

[image: image17.png]ey




简介：一般固体废弃物

提示图形符号

表示一般固体废弃物贮存、处置场
3、管理监测信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统，主要公开内容如下：

（一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。


六、结论
	结论

综上所述，沁县鑫润泉加油站建设项目符合产业政策、项目选址可行、生产工艺符合清洁生产的要求。项目的建设对区域环境不会产生明显影响，评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本评价提出的环境保护措施，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	//
	0.321t/a
	//
	0.005t/a
	0.321t/a
	0.005t/a
	-0.316t/a

	废水
	//
	//
	//
	//
	不外排
	//
	不外排
	//

	
	//
	//
	//
	//
	不外排
	//
	不外排
	//

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	//
	1..44t/a
	//
	1..44t/a
	1..44t/a
	1..44t/a
	+0t/a

	危险废物
	清罐油渣
	//
	0.67t/a
	//
	0.67t/a
	0.67t/a
	0.67t/a
	+0t/a

	
	废矿物油
	//
	0.05t/a
	//
	0.05t/a
	0.05t/a
	0.05t/a
	+0t/a

	
	废活性炭
	//
	5kg/a
	//
	5kg/a
	5kg/a
	5kg/a
	+0t/a

	
	废棉纱手套
	//
	0.01t/a
	//
	0.01t/a
	0.01t/a
	0.01t/a
	+0t/a

	
	废消防砂
	//
	//
	//
	0.1t/a
	//
	0.1t/a
	+0t/a

	
	废矿物油桶
	//
	//
	//
	0.01t/a
	//
	0.01t/a
	+0t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

图1.1-1   本项目厂址生态环境管控单元图





职工用水





道路用水





司乘人员用水





餐饮用水





洗车用水





新鲜水2.89








0.72





0.144





0.576





0.13





0.08





0.02





0.5





0.5





0.75





0.75





隔油池





0.02





0.11





隔油池+循环水处理





50





50





农地施肥





绿化用水





0.69





0.69





0.1





0.766





化粪池





2.2（采暖期）








图2.9-2  卸油油气回收系统（一次油气回收）工艺流程图








图2.9-3  加油油气回收系统（二次油气回收）工艺流程图








图2.9-4  油气排放处理装置（三次油气回收）工艺流程图















_1234567890.unknown

